МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

ОБЗОР

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В 1 КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА

МИНСК

2010

Обзор предназначен для государственных и общественных организаций, заинтересованных в получении и использовании информации о состоянии окружающей среды, а также рассчитан на широкий круг специалистов, работающих в области охраны окружающей среды.

Общее редактирование и координация работ по подготовке Обзора выполнены начальником Республиканского центра радиационного контроля и мониторинга окружающей среды Департамента по гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Амбражевичем М.Л.

В подготовке  материалов издания принимали участие специалисты Республиканского центра радиационного контроля и мониторинга окружающей среды: Козерук Б.Б., Русая И.Е., Селицкая В.В., Голиков Ю.Н., Калицкая Н.Н.

Предложения и замечания по содержанию Обзора следует направлять по адресу: 220114, г. Минск, пр-т Независимости, 110а, ГУ РЦРКМ

т. 267 12 61, 266 39 37

e-mail: us212@rad.by.mecom.ru

rin@rad.org.by

mip@rad.org.by

Предисловие

Обзор состояния окружающей среды в 1 квартале 2010 г. подготовлен в Республиканском центре радиационного контроля и мониторинга окружающей среды Департамента по гидрометеорологии с целью обеспечения заинтересованных организаций информацией о состоянии атмосферного воздуха, поверхностных вод, а также радиационной обстановке на территории Республики Беларусь.

В Обзоре использованы данные мониторинга атмосферного воздуха, мониторинга поверхностных вод и радиационного мониторинга, полученные сетевыми подразделениями Департамента по гидрометеорологии, лабораториями аналитического контроля областных и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерства  здравоохранения Республики Беларусь.

Мониторинг окружающей среды – система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием  природных и антропогенных факторов.

При оценке состояния атмосферного воздуха городов использовались среднесуточные и максимально разовые ПДК. Средние за квартал значения сравнивались с ПДК среднесуточными (ПДК с.с.), а максимальные - с ПДК максимально разовыми (ПДК м.р.) (таблица 1).

Таблица 1

| Вредное вещество |  |  | ПДК с.с., мкг/м3 |  |  | ПДК м.р., мкг/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердые частицы суммарно |  | 150 |  |  | 300 |  |  |
| Твердые частицы фракции РМ-10 |  | 50 |  |  | 150 |  |  |
| Диоксид серы |  | 200 |  |  | 500 |  |  |
| Оксид углерода |  | 3 000 |  |  | 5 000 |  |  |
| Диоксид азота |  | 100 |  |  | 250 |  |  |
| Сероводород |  | - |  |  | 8 |  |  |
| Фенол |  | 7 |  |  | 10 |  |  |
| Аммиак |  | - |  |  | 200 |  |  |
| Формальдегид |  | 12 |  |  | 30 |  |  |
| Свинец |  | 0,3 |  |  | 1,0 |  |  |
| Кадмий |  | 1,0 |  |  | 3,0 |  |  |
| Бенз/а/пирен |  | 5 нг/м3 |  |  | - |  |  |

При оценке степени загрязнения воздуха учитывалось количество дней с превышениями среднесуточных ПДК и повторяемость проб с концентрациями загрязняющих веществ выше ПДК.

Оценка качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям основывалась на сопоставлении гидрохимических данных, полученных на сети мониторинга водных объектов, с нормативами (показатели качества и предельно допустимые концентрации – ПДК), установленными для водных объектов рыбохозяйственного назначения (таблица 2). Анализ общего содержания соединений металлов – железа общего, меди, цинка и марганца – проведен с учётом их среднего природного (регионального) фонового содержания (таблица 3).

Таблица 2

| Наименование ингредиентов и показателей | Предельно-допустимая концентрация, ПДК (мг/дм3) |
| --- | --- |
| Растворенный кислород | не менее 6,00 мгО2/дм3 |
| БПК полн. | 3,00 мгО2/дм3 |
| Азот аммонийный | 0,39 мгN/дм3 |
| Азот нитритный | 0,024 мгN/дм3 |
| Фосфаты | 0,066 мгР/дм3 |
| Фосфор общий | 0,2 мгР/дм3 |
| Нефтепродукты | 0,05 |
| Железо общее* | 0,1 (к природному фоновому содержанию*) |
| Медь* | 0,001 (к природному фоновому содержанию*) |
| Цинк* | 0,01 (к природному фоновому содержанию*) |
| Никель* | 0,010 |
| Марганец* | 0,01 (к природному фоновому содержанию*) |
| СПАВ (синтетические поверхностно-активные вещества) | 0,100 |

* согласно Постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь
08.05.2007 № 43/42 (в редакции постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь
24.12.2009 № 70/139, Приложение 3, которое определяет показатели природного фонового содержания металлов в воде рыбохозяйственных водных объектов по бассейновому принципу).

Таблица 3

| Наименование металла | Природное фоновое содержание металлов в воде рыбохозяйственных водных объектов в бассейнах рек, мг/дм3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Днепр | Западная Двина | Западный Буг | Неман | Припять |
| Железо общее | 0,380 | 0,510 | 0,240 | 0,400 | 0,370 |
| Марганец | 0,015 | 0,044 | 0,040 | 0,062 | 0,013 |
| Медь | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,005 | 0,003 |
| Цинк | 0,016 | 0,016 | 0,006 | 0,012 | 0,017 |

Оценка качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям проводилась по ГОСТ 17.1.3.07-82 “Правила контроля качества воды водоемов и водотоков”.

Классификатор качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям:

| Класс качества воды | Степень загрязнения воды | По фитопланктону, зоопланктону, перифитону | По зообентосу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индекс сапробности по Пантле и Букку | Индекс Гуднайта – Уитлея, % | Биотический индекс по Вудивуссу, баллы |
| I | Очень чистые | менее 1,00 | 1 - 20 | 10 |
| II | Чистые | 1,00 - 1,50 | 21 - 35 | 7 - 9 |
| III | Умеренно загрязненные | 1,51 - 2,50 | 36 - 50 | 5 - 6 |
| 1V | Загрязненные | 2,51 - 3,50 | 51 - 65 | 4 |
| V | Грязные | 3,51 - 4,00 | 66 - 85 | 2 - 3 |
| VI | Очень грязные | более 4,00 | 86 - 100 или макробентос отсутствует | 0 - 1 |

Примечание. Допускается оценивать класс качества воды и как промежуточный между вторым и третьим (II – III), третьим и четвертым (III – IV), четвертым и пятым (IV – V).

В системе мониторинга водных экосистем применяются методы оценки состояния поверхностных вод, основанные на использовании гидробионтов и их сообществ в качестве собственных биоиндикаторов качества водной среды:

- Индекс сапробности по Пантле и Букку относится к группе методов, оценивающих состояние водных субъектов по соотношению в исследуемых пробах показательных организмов, характерных для поверхностных вод различной степени загрязненности.

- Индекс Гуднайта-Уитлея (олигохетный индекс) позволяет оценить состояние донных отложений по отношению численности малощетинковых червей (олигохет) к общей численности донных животных, массовое развитие которых обычно приурочено к загрязнению.

- Биотический индекс (система Вудивусса) основан на показательных значениях и видовом разнообразии донных организмов. Определение биотического индекса ведется по рабочей шкале, в которой использована наиболее встречаемая последовательность исчезновения организмов по мере увеличения загрязнения.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ

АТмоСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ГОРОДАХ

- БРЕСТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

1.1.  БРЕСТ

По результатам стационарных наблюдений, в первом квартале 2010 г. состояние воздушного бассейна города, в целом, оценивалось как стабильно хорошее. Средние концентрации оксида углерода и твердых частиц суммарно составляли 0,2 ПДК, диоксида азота - 0,3 ПДК, формальдегида – 0,7 ПДК. Содержание в воздухе диоксида серы, оксида углерода, свинца, кадмия и бензола было существенно ниже ПДК.

Ухудшение качества воздуха отмечено только в третьей декаде января, в дни с очень низкими температурами воздуха. Так, в районе ул. Пушкинская при неблагоприятных метеоусловиях зафиксирована концентрация оксида углерода в 2,4 раза выше норматива качества. 28-29 января в южной части города (ул. 17 Сентября) в подавляющем большинстве проанализированных проб зафиксировано содержание формальдегида выше ПДК. Максимальная концентрация достигала 3,0 ПДК. Незначительное увеличение уровня загрязнения воздуха диоксидом азота и формальдегидом (до 1,1-1,3 ПДК) отмечено 22-24 февраля в районах улиц Северная и Пушкинская.

Для регулирования выбросов вредных веществ в атмосферу в период с неблагоприятными метеоусловиями крупным промышленным и автотранспортным предприятиям города направлено два предупреждения о возможном увеличении уровня загрязнения воздуха.

1.2.  ПИНСК

В течение квартала наиболее благоприятная обстановка наблюдалась в январе-феврале, которые характеризовались избыточным количеством осадков (в январе, например, выпало 1,5 нормы). Незначительный рост уровня загрязнения воздуха твердыми частицами суммарно зафиксирован в марте.

По результатам стационарных наблюдений состояние воздушного бассейна города оценивалось как стабильно хорошее. Средняя концентрация твердых частиц суммарно составляла  0,1 ПДК, оксида углерода, свинца и диоксида азота - 0,2 ПДК, формальдегида – 0,7 ПДК. Содержание в воздухе диоксида серы и кадмия было существенно ниже нормативов качества.

Превышений среднесуточных и максимально разовых ПДК не отмечено.

2. ВИТЕБСКАЯ  ОБЛАСТЬ

2.1.   ВИТЕБСК

По результатам стационарных наблюдений средние за квартал концентрации оксида углерода, фенола, свинца и диоксида азота находились в пределах 0,2-0,4 ПДК, твердых частиц суммарно и формальдегида – 0,7-0,8 ПДК. Содержание в воздухе других контролируемых загрязняющих веществ было существенно ниже нормативов качества.

Заметное увеличение уровня загрязнения воздуха формальдегидом зафиксировано только в третьей декаде марта, в период с повышенным температурным режимом. В районе ул. Горького, например, среднесуточные концентрации превышали ПДК в течение 7 дней.

В районе ул. Чкалова работала в штатном режиме станция непрерывного измерения содержания в воздухе приоритетных загрязняющих веществ. По данным измерений, средние и максимальные  концентрации диоксида серы, оксида углерода, оксидов азота, летучих органических соединений и твердых частиц фракции РМ-10  были ниже нормативов качества. Однако, в третьей декаде марта отмечены превышения среднесуточной ПДК по приземному озону. Максимальная среднесуточная концентрация 27 марта составляла 1,4 ПДК.

В периоды с неблагоприятными метеоусловиями ОАО «Керамика», ОАО «Витебскдрев», ТЭЦ, Витебским тепловым сетям, СООО «Белвест» и автобусному парку № 1 направлено 13 предупреждений об ожидаемом увеличении уровня загрязнения воздуха.

Ведомственными лабораториями предприятий при обследовании состояния воздуха на границах санитарно-защитных зон превышений нормативов качества не зарегистрировано.

2.2.  НОВОПОЛОЦК

По результатам стационарных наблюдений, состояние воздушного бассейна оценивалось как стабильно хорошее. Средние за квартал концентрации диоксида азота, оксида углерода и формальдегида находились в пределах 0,4- 0,5 ПДК. Содержание в воздухе  других контролируемых загрязняющих веществ было существенно ниже нормативов качества. Количество дней со среднесуточными концентрациями диоксида азота выше ПДК было незначительно.

Превышения максимально разовой ПДК по диоксиду азота (в 1,2-2,3 раза) зарегистрированы на стационарных станциях, расположенных на ул. Молодежной. Однако, доля таких проб составляла всего 1%. В единичных пробах воздуха зафиксированы концентрации фенола 1,5-1,7 ПДК.

Следует отметить, что сохранению стабильно хорошего состояния воздуха во многом способствовали благоприятные для рассеивания метеорологические условия. В зимние месяцы, например, повторяемость ветра западной четверти, обуславливающего перенос загрязняющих веществ от Новополоцкого промузла в селитебную часть города, составляла всего 13% и была в 3-4 раза ниже средней многолетней. Февраль характеризовался избыточным количеством осадков (выпало 2,5 нормы).

В периоды с неблагоприятными  для рассеивания метеоусловиями крупным промышленным предприятиям в течение квартала направлено 11 предупреждений  о возможном увеличении уровня загрязнения воздуха.

2.3.  ОРША

Метеорологические условия, сложившиеся в течение квартала, в основном, способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое воздуха. Наиболее благоприятные условия наблюдались в январе-феврале.

По результатам стационарных наблюдений, состояние воздуха в районах улиц Молодежная и К. Маркса оценивалось как стабильно хорошее. Средние и максимальные концентрации загрязняющих веществ в указанных районах были ниже нормативов качества.

Проблему загрязнения воздуха в районе Привокзальной площади по-прежнему определяли повышенные концентрации формальдегида. Здесь содержание в воздухе формальдегида в 1,2-1,5 раза выше, чем в других районах города. Значительный рост уровня загрязнения воздуха формальдегидом в районе Привокзальной площади зафиксирован в третьей декаде марта, которая характеризовалась повышенным температурным режимом и дефицитом осадков: среднесуточные концентрации практически ежедневно превышали ПДК.

В периоды с неблагоприятными для рассеивания метеоусловиями локомотивному депо и станкозаводу «Красный борец» направлено 11 предупреждений о возможном увеличении уровня загрязнения воздуха.

2.4.  Полоцк

По результатам стационарных наблюдений, состояние воздушного бассейна оценивалось как стабильно хорошее. Средняя за квартал концентрация диоксида азота составляла 0,5 ПДК, формальдегида – 0,6 ПДК, оксида углерода – 0,7 ПДК. Содержание в воздухе других загрязняющих веществ было существенно ниже нормативов качества.

В течение квартала зафиксировано только два дня со среднесуточными концентрациями диоксида азота выше ПДК. Максимальная концентрация диоксида азота в районе ул. Юбилейная превышала ПДК в 1,5 раза.

Отсутствие осадков в конце марта обусловило рост содержания в воздухе твердых частиц суммарно: в отдельные дни концентрации достигали 1,0-1,2 ПДК. При неблагоприятных метеоусловиях в единичных пробах воздуха отмечены концентрации специфических загрязняющих веществ (формальдегида и фенола) в 1,5-1,6 раза выше нормативов качества.

В периоды с неблагоприятными для рассеивания метеоусловиями крупным промышленным предприятиям в течение квартала направлено 6 предупреждений о возможном увеличении уровня загрязнения воздуха.

- ГОМЕЛЬСКАЯ  ОБЛАСТЬ

3.1.  ГОМЕЛЬ

По результатам стационарных наблюдений, средние за квартал концентрации диоксида азота, фенола, фтористого водорода и оксида углерода находились в пределах 0,1-0,2 ПДК, твердых частиц суммарно и формальдегида – 0,3-0,4 ПДК. Содержание в воздухе диоксида серы, кадмия и летучих органических соединений (в том числе бензола) было существенно ниже нормативов качества.

Состояние воздушного бассейна в январе-феврале оценивалось как стабильно хорошее. Однако, в марте отмечено увеличение уровня загрязнения воздуха твердыми частицами суммарно. Среднесуточные концентрации в районе ул. Барыкина превышали ПДК в течение 9 дней. В районе вокзалов (ул. Курчатова) в 10% проб зафиксированы концентрации выше максимально разовой ПДК. Неблагоприятная ситуация сложилась в конце месяца: 29-30 марта концентрации превышали норматив качества в 1,4-1,6 раза. Основная причина увеличения содержания в воздухе твердых частиц суммарно – отсутствие осадков.

Следует отметить, что в этот период превышения ПДК других контролируемых загрязняющих веществ не зарегистрировано. Максимальные концентрации формальдегида, фтористого водорода, фенола и свинца не превышали 0,8 ПДК, других загрязняющих веществ – 0,4 ПДК.

В периоды с неблагоприятными для рассеивания метеоусловиями крупным промышленным предприятиям в течение квартала направлено 6 предупреждений о возможном увеличении уровня загрязнения воздуха.

3.2.  ЖЛОБИН

По результатам стационарных наблюдений, состояние воздуха оценивалось как стабильно хорошее. Средние концентрации газообразных загрязняющих веществ были существенно ниже нормативов качества. Максимальные концентрации диоксида азота и формальдегида не превышали 0,8 ПДК.

Сохранялся низким уровень загрязнения воздуха твердыми частицами суммарно. Некоторое увеличение запыленности воздушного бассейна города зафиксировано в марте, особенно в третьей декаде, которая характеризовалась дефицитом осадков. Среднесуточные концентрации превышали ПДК в течение трех дней. В этот период отмечен также рост содержания в воздухе твердых частиц фракции РМ-10: среднесуточные концентрации 28-30 марта находились в пределах 1,0-1,1 ПДК.

3.3.  МОЗЫРЬ

По результатам стационарных наблюдений, состояние воздушного бассейна города по-прежнему оценивалось как стабильно хорошее. Средние  концентрации диоксида азота и оксида углерода составляли 0,2 ПДК, твердых частиц суммарно и свинца – 0,3 ПДК, формальдегида – 0,5 ПДК. Содержание в воздухе диоксида серы, бензола и кадмия было существенно ниже нормативов качества.

Среднесуточные концентрации твердых частиц суммарно превышали ПДК только в отдельных районах, однако количество дней было незначительно (не более 2).

Превышения максимально разовых ПДК основных и специфических загрязняющих веществ не зафиксировано.

3.4.  РЕЧИЦА

По результатам стационарных наблюдений, состояние воздушного бассейна города оценивалось как стабильно хорошее. Средние концентрации оксида углерода, диоксида азота, фенола и свинца составляли 0,2 ПДК, твердых частиц суммарно – 0,4 ПДК,  формальдегида – 0,5 ПДК. Содержание в воздухе диоксида серы и кадмия было существенно ниже нормативов качества. Минимальный уровень загрязнения воздуха отмечен в январе.

Превышение среднесуточной ПДК по твердым частицам суммарно зафиксировано только в течение одного дня. Максимальные концентрации твердых частиц суммарно составляли 1,0 ПДК, а других основных и специфических загрязняющих веществ были ниже 0,6 ПДК.

3.5.  СВЕТЛОГОРСК

По результатам стационарных наблюдений, состояние воздушного бассейна города оценивалось как стабильно хорошее. Содержание в воздухе диоксида серы, сероуглерода и сероводорода было ниже предела точности определения концентрации. Средние концентрации твердых частиц суммарно, диоксида азота, оксида углерода и формальдегида находились в пределах 0,2-0,4 ПДК.

Превышения среднесуточной ПДК по твердым частицам суммарно зафиксированы только 29 и 31 марта. Основная причина увеличения содержания в воздухе твердых частиц суммарно – отсутствие осадков.

Максимальные концентрации основных и специфических загрязняющих веществ были ниже нормативов качества. Некоторый рост уровня загрязнения воздуха свинцом отмечен в феврале: средняя за месяц концентрация составляла 0,8 ПДК.

Для регулирования выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды с неблагоприятными метеоусловиями ПО «Химволокно», ТЭЦ и целлюлозно-картонному комбинату направлено 3 предупреждения о возможном увеличении уровня загрязнения воздуха.

#### 4. ГРОДНЕНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

4.1.  ГРОДНО

По результатам стационарных наблюдений, состояние воздушного бассейна города по-прежнему оценивалось как стабильно хорошее. Средние концентрации твердых частиц суммарно, оксида углерода, бензола, свинца, диоксида азота и формальдегида находились в пределах 0,1- 0,3 ПДК. Содержание в воздухе диоксида серы, кадмия, оксида азота и аммиака было существенно ниже нормативов качества.

Превышения среднесуточных ПДК по твердым частицам суммарно и диоксиду азота зафиксированы только в течение одного дня на стационарной станции, расположенной в районе ул. Соколовского.

Максимальные из разовых концентраций основных загрязняющих веществ составляли 0,7-0,8 ПДК, формальдегида – 0,6 ПДК.

4.2.  НОВОГРУДОК

Отбор проб воздуха проводили на одной стационарной станции, расположенной в районе ул. Мицкевича.

По результатам стационарных наблюдений, состояние воздушного бассейна города по-прежнему оценивалось как стабильно хорошее.

Средние концентрации диоксида азота и оксида углерода находились в пределах 0,3-0,6 ПДК. Содержание в воздухе свинца, кадмия и формальдегида сохранялось стабильно низким. Минимальный уровень загрязнения воздуха твердыми частицами суммарно отмечен в январе-феврале. В марте средняя за месяц концентрация составляла 0,2 ПДК.

Превышений среднесуточных и максимально разовых ПДК не зафиксировано.

4.3.  ЛИДА

Регулярные наблюдения проводились на двух стационарных станциях, расположенных в жилом и промышленном районах. В воздушном бассейне города измеряли концентрации суммарных твердых частиц, оксида углерода, свинца, кадмия и бенз(а)пирена.

По результатам стационарных наблюдений, средние за квартал концентрации твердых частиц суммарно, свинца и оксида углерода находились в пределах 0,1-0,2 ПДК. Содержание в воздухе кадмия было существенно ниже норматива качества. Превышения среднесуточных и максимально разовых ПДК не зафиксировано.

5. МИНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

5.1.  МИНСК

Мониторинг атмосферного воздуха на территории города проводится на 12 стационарных станциях. В трех районах (пр. Независимости, 110, ул. Тимирязева, 23 и ул. Радиальная, 50) работают в штатном режиме автоматические станции, на которых концентрации приоритетных загрязняющих веществ измеряют круглосуточно в непрерывном режиме.

По данным измерений, в январе-феврале и первой половине марта состояние воздуха в большинстве контролируемых районов оценивалось как стабильно хорошее. Средние концентрации оксида углерода, фенола, свинца и бензола находились в пределах 0,1-0,2 ПДК, диоксида азота и формальдегида – 0,3-0,4 ПДК. Содержание в воздухе твердых частиц суммарно, диоксида серы, кадмия и других летучих органических соединений было существенно ниже нормативов качества.

Превышения среднесуточной ПДК по диоксиду азота (1-2 дня) отмечены только в районах улиц Бобруйская, Казинца и Щорса. Максимальная концентрация фенола (1,1 ПДК) зафиксирована в районе ул. Судмалиса, диоксида азота (1,3 ПДК) – в районе ул. Щорса, аммиака (1,8 ПДК) – в западной части города (ул. Шаранговича). При неблагоприятных метеоусловиях максимальные концентрации формальдегида в районах улиц Челюскинцев и Судмалиса превышали норматив качества в 2-3 раза.

Вместе с тем, по данным непрерывных измерений в двух районах города по-прежнему отмечали повышенный уровень загрязнения воздуха твердыми частицами фракции РМ-10. Так, в течение квартала в районе ул. Тимирязева зафиксировано 12 дней со среднесуточными концентрациями выше ПДК, а в районе ул. Радиальная – 21 день. Неблагоприятная ситуация сложилась во второй половине марта, которая характеризовалась дефицитом осадков и солнечной погодой. Максимальные среднесуточные концентрации приземного озона в отдельные дни в районе ул. Радиальная превышали ПДК в 1,2 раза, а твердых частиц  фракции РМ-10 – в 2,2 раза. Максимальная среднесуточная концентрация твердых частиц фракции РМ-10 в районе ул. Тимирязева 31 марта составляла 1,5 ПДК. В жилом районе города (пр. Независимости, 110) зафиксировано 4 дня со среднесуточными концентрациями приземного озона выше норматива качества.

По данным Минского городского Центра гигиены и эпидемиологии максимальные из разовых концентраций формальдегида в районах улиц Кошевого, Я. Коласа, Орловская, Слободская-Есенина, Лучины-Игуменский тракт и Рабочего переулка превышали норматив качества в 1,3-1,4 раза; улиц Захарова, Острошицкая и пр. Рокоссовского - 1,5-1,7 раза; улиц Сурганова и Богдановича - в 2 раза. Повышенный уровень загрязнения воздуха оксидом углерода (1,4-1,5 ПДК) эпизодически отмечали в районах улиц Кальварийская, Корвата, Ольшевского, Притыцкого-Лещинского,  Кижеватова-Корженевского, Лучины-Игуменский тракт; 1,9-2,0 ПДК - в районах улиц Лынькова и Захарова. Максимальная концентрация оксида углерода в районе пересечения улиц Брилевская и Чкалова достигала почти 3 ПДК.

В парке Горького и Челюскинцев превышений нормативов качества по всем контролируемым загрязняющим веществам не зафиксировано.

Для регулирования выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды с неблагоприятными метеоусловиями крупным промышленным и автотранспортным предприятиям города направлено 3 предупреждения об ожидаемом увеличении уровня загрязнения воздуха.

5.2.  СОЛИГОРСК

Отбор проб воздуха проводили на одной стационарной станции, расположенной в районе ул. Северной.

По результатам стационарных наблюдений, состояние воздуха оценивалось как стабильно хорошее. Средние концентрации диоксида азота, оксида углерода и формальдегида находились в пределах 0,2-0,5 ПДК. Содержание в воздухе твердых частиц суммарно, свинца и кадмия сохранялось стабильно низким.

Превышения среднесуточных и максимально разовых ПДК не зафиксировано.

6. МОГИЛЕВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

6.1.  БОБРУЙСК

По результатам стационарных наблюдений, состояние воздушного бассейна по-прежнему оценивалось как стабильно хорошее. Средние концентрации оксида углерода, фенола и формальдегида составляли 0,2 ПДК, диоксида азота - 0,3 ПДК. Содержание в воздухе твердых частиц суммарно, диоксида серы, оксида азота, свинца и кадмия было существенно ниже нормативов качества.

Превышения среднесуточных и максимально разовых ПДК не зафиксировано.

6.2.  МОГИЛЕВ

По результатам стационарных наблюдений, в первом квартале средние концентрации метилового спирта, бензола, фенола, оксида углерода и твердых частиц суммарно находились в пределах 0,2-0,3 ПДК, диоксида азота, формальдегида и сероуглерода - 0,4-0,5 ПДК. Содержание в воздухе других измеряемых загрязняющих веществ было существенно ниже нормативов качества. Стабильно хорошее состояние воздуха отмечено в районах улиц Первомайская, Мовчанского и пр. Шмидта, где превышения ПДК зафиксированы только в единичных пробах воздуха.

Проблему загрязнения воздуха в других контролируемых районах эпизодически определяли повышенные концентрации специфических загрязняющих веществ.

Так, в юго-западном районе (ул. Челюскинцев) зафиксирован рост содержания в воздухе сероуглерода. Основной источник загрязнения – выбросы завода искусственного волокна. Эпизодически концентрации фенола в этом районе повышались до 1,5-3 ПДК. Неблагоприятная ситуация в отдельные дни наблюдалась в районе пер. Крупской, где зафиксированы концентрации метилового спирта и формальдегида в 4-5 раз выше нормативов качества. В районе ул. Островского концентрации фенола, диоксида азота и метилового спирта при неблагоприятных метеоусловиях повышались до 2-3 ПДК.

Для регулирования выбросов  вредных веществ в атмосферу в периоды с неблагоприятными метеоусловиями крупным промышленным и автотранспортным предприятиям города направлено 12 предупреждений об ожидаемом увеличении уровня загрязнения воздуха.

ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

ПО ГИДРОХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Бассейн р. Западной Двины

С 1 января 2010 г. мониторинг поверхностных вод в пределах бассейна р. Западной Двины проводится на 45 водных объектах (в 79 стационарных пунктах, в том числе на 4 фоновых участках водотоков). Наблюдениями охвачено 10 водотоков и 35 водоёмов – наиболее важных в природоохранном, рыбохозяйственном и рекреационном отношении, – а также озёра-приёмники сточных вод. В 1 квартале 2010 г. в общее число превышений предельно допустимых концентраций (6,4%) основной вклад (3,0%) по-прежнему вносили соединения металлов – железа общего, меди, цинка и марганца.

Присутствием значительного количества органических веществ (по ХПКCr) характеризовались пробы воды из р. Западной Двины, отобранные ниже н.п. Друи (45,6 мгО2/дм3) в марте и из оз. Дривяты (44,2-48,1 мгО2/дм3) – в феврале. Максимальное значение БПК5 – 2,4 ПДК – определено для оз. Девинского в январе.

Содержание растворённого кислорода в воде водных объектов бассейна на протяжении квартала регистрировалось от 4,7 мгО2/дм3 в воде р. Западной Двины у н.п. Сураж до 14,4 мгО2/дм3 в воде оз. Езерище, что свидетельствует об устойчивом функционировании водных экосистем. Исключение составили озера Миорское (в феврале) и Болойсо (в марте), для которых дефицит кислорода в глубинных пробах воды выражался величинами 0,74 и 0,38 мгО2/дм3 соответственно.

Избыточное содержание азота аммонийного в воде озер Дрисвяты, Миорского, Потех, Савонар фиксировалось на уровне 1,0-2,1 ПДК, Болойсо – 3,7 ПДК,  в пробах речной воды, отобранных из Западной Двины (за исключением участка в районе г. Витебска), Полоты, Ушачи (юго-западнее г. Новополоцка) – на уровне 1,0-2,1 ПДК.

Несколько повышенные концентрации азота нитритного в воде озер Добеевского, Кагального, Лукомского (1,2-1,9 ПДК) и Лядно (3,0-3,3 ПДК), в воде рек Западной Двины выше г. Полоцка, 7,5 км ниже г. Новополоцка и выше г. Верхнедвинска, а также Ушачи юго-западнее г. Новополоцка (1,2-1,3 ПДК) могли быть связаны, в том числе, с поступлением данного биогенного вещества в составе паводковых вод с территорий водосборов.

По-прежнему неблагополучной сохранялась ситуация на оз. Лядно в отношении содержания соединений фосфора: концентрации фосфора фосфатов в 5,0-9,7 раза превышали нормируемую величину, содержание фосфора общего регистрировалось на уровне 2,8-3,7 ПДК. Несколько повышенные концентрации фосфора фосфатов были выявлены в воде озер Болойсо, Миорского, Сенно и р. Оболи (1,1-2,4 ПДК). Фосфор общий в пробах воды из вдхр. Добромысленского и оз. Езерище обнаруживался в количествах, в 1,1-1,3 раза превышающих ПДК.

Содержание тяжелых металлов – железа общего, соединений меди и цинка – во всех отобранных пробах не превышало 3,2 ПДК. Наибольшее содержание соединений марганца зарегистрировано в воде озер Савонар и Болойсо (6,4 и 7,1 ПДК соответственно), а также в воде рек Западной Двины выше г. Полоцка и Полоты (4,9-5,1 ПДК) в марте.

Содержание соединений большинства других тяжелых металлов, а также нефтепродуктов и СПАВ определялось значительно ниже их предельно допустимых величин.

Бассейн р. Днепра

На сегодняшний день сеть мониторинга поверхностных вод в пределах бассейна р. Днепра насчитывает 32 водных объекта - 20 водотоков и 12 водоемов - всего 82 стационарных пункта наблюдений. В 1 квартале 2010 г. в общее число превышений предельно допустимых концентраций (10,2%) равнозначный вклад внесли тяжелые металлы (4,1 %) и биогенные элементы (4,2%).

Характерные особенности гидрологического и термического режимов холодного периода года оказали непосредственное влияние на кислородный баланс водных объектов бассейна. На фоне достаточного насыщения большинства водотоков и водоемов кислородом (5,3-13,7 мгО2/дм3 при 24,0-96,0% насыщения), выделялись водные экосистемы рек Березины в районе г. Бобруйска (в феврале и марте) и Днепра ниже г. Быхова (в январе), дефицит кислорода (2,4-3,3 мгО2/дм3 17,0-45,0% насыщения) в которых предопределил протекание природных процессов.

Наибольшие величины бихроматной окисляемости (по ХПКCr) определены для оз. Ореховского (69,0-78,2 мгО2/дм3) в феврале, для рек Узы (57,4 мгО2/дм3), Сожа в районе г. Гомеля (59,3-60,3 мгО2/дм3), Свислочи ниже н.п. Королищевичи и в черте н.п. Свислочь (55,9 и 71,8 мгО2/дм3 соответственно), а также для р. Днепра выше г. Лоева (64,2 мгО2/дм3) в январе. Содержание легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) в большинстве случаев выражалось значениями, близкими к природным – 0,5-3,2 мгО2/дм3. Исключение составила р. Свислочь (ниже н.п. Королищевичи) в январе-марте, в пробах воды которой величины БПК5 сохранялись на уровне 7,4-8,6 мгО2/дм3.

Анализ содержания азота аммонийного в поверхностных водах бассейна выявил водные объекты, подверженные устойчивому загрязнению данным биогенным элементом на протяжении квартала – реки Свислочь на участке ул. Аранская – н.п. Подлосье (1,0-5,8 ПДК) и ниже н.п. Королищевичи (3,4-6,8 ПДК), Березина (1,7-5,6 ПДК по всему течению за исключением участка в районе г. Бобруйска в марте и выше г. Бобруйска в январе), Уза, Плисса, Ведрич (2,3-5,8 ПДК), Терюха, Сушанка, Ипуть, Добысна, Сож в районе г. Гомеля, Беседь и Днепр в районе г. Речицы и пгт. Лоева (1,1-2,9 ПДК). Значительной «аммонийной нагрузкой»  арактеризовались водохранилища Волма (в январе), Лошица (в январе и феврале) от 1,3 до 3,0 ПДК и оз. Плавно (в феврале)  до 6,3 ПДК.

Высокие концентрации азота нитритного лимитировали интенсивность биохимических и биологических процессов, протекающих в водных экосистемах рек Плиссы (7,1 ПДК в январе), Узы (5,1-6,0 ПДК в марте), Днепра в районе г. Речицы и Ведричи (5,5-5,8 ПДК в марте).

Особого внимания требуют превышения лимитирующего показателя фосфором фосфатов в воде рек Ипути (в 1,2-13,3 раза), Узы (в 2,8-7,4 раза), и Свислочи ниже н.п. Королищевичи (в 2,1-8,2 раза). Наибольшие концентрации фосфора общего выявлены в пробах воды, отобранных из р. Ипути выше г. Добруша (2,2-6,0 ПДК) и Свислочи ниже н.п. Королищевичи (1,1-3,5 ПДК).

Концентрации железа общего, как правило, варьировали от долей ПДК до 3,2 ПДК, однако максимальные величины – 7,4 и 3,5 ПДК – регистрировались в воде р. Сушанки в феврале и марте соответственно. Присутствие соединений марганца характеризовалось широким диапазоном концентраций – 0,1 – 40,0 ПДК (40,0 ПДК в воде р. Поросицы выше г. Горки в феврале). Количество соединений цинка не превышало 4,0-4,2 ПДК (в воде р. Сожа ниже г. Славгорода в январе), меди – 7,6 ПДК (в воде р. Свислочи у н.п. Подлосье в феврале).

Избыточные концентрации нефтепродуктов в речных водах Вихры ниже г. Мстиславля в январе и марте, Поросицы и Прони в районе г. Горки, Сожа выше г. Кричева в марте, Березины у н.п. Броды, Лошицы, Свислочи в черте ул. Аранской и у н.п. Подлосье в феврале (1,1-1,2 ПДК), скорее всего, указывали на наличие диффузных источников поступления углеводородов в реки, в том числе в составе поверхностного стока в период половодья. Более существенные количества нефтепродуктов в воде р. Свислочи ниже н.п. Королищевичи в январе-марте (1,4-1,8 ПДК), Ипути ниже г. Добруша в феврале (4,0 ПДК), оз. Плавно (1,6 ПДК в феврале) и вдхр. Лошицы (1,0-6,6 ПДК) свидетельствовали о вероятности вклада антропогенной составляющей в загрязнение поверхностных вод.

Синтетические поверхностно-активные вещества в количестве 1,1-2,7 ПДК характеризовали качество вод р. Березины, Днепра выше г. Могилева и Прони западнее н.п. Летяги.

Бассейн р. Западного Буга

Мониторинг поверхностных вод в пределах бассейна р. Западного Буга проводится на 11 водных объектах (в 24 стационарных пунктах, в том числе на 2 фоновых участках водотоков). Состояние водных объектов в пределах бассейна характеризовалось устойчивостью протекания экосистемных процессов. В структуре выявленных превышений предельно допустимых концентраций (ПДК, установленных для водных объектов рыбохозяйственного назначения) – 12,6 % – почти 5,1% составили элементы с высоким региональным фоном в природных водах (железо общее, соединения меди, марганца и цинка), 6,3% – биогенные элементы (соединения азота и фосфора).

Дефицит кислорода в воде вдхр. Беловежская Пуща, рек Рыты и Мухавца в районе г. Кобрина в феврале (2,34-3,63 мгО2/дм3) свидетельствовал о создании предпосылок к нарушению естественных условий функционирования водных экосистем.

Значительное обогащение водной массы органическими веществами (по ХПКCr) было характерно для вдхр. Луковского (108 мгО2/дм3) в феврале, при этом максимальное количество легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) определено для р. Западного Буга у н.п. Речица – 3,95 мгО2/дм3 в январе.

Наибольший вклад в общую характеристику состояния водных объектов бассейна на протяжении квартала вносили биогенные вещества. Так, повышенные концентрации азота аммонийного (до 8,3 ПДК в воде р. Мухавца выше г. Жабинки в феврале) фиксировались в 56,0% проб воды, азота нитритного (до 6,0 ПДК в воде р. Мухавца в черте г. Бреста в январе) – в 55,9%, фосфора фосфатов (до 2,4 ПДК в воде р. Мухавца у н.п. Речицы в феврале) – в 81,4% проб воды.

Сравнительный анализ содержания металлов в воде водных объектов бассейна свидетельствовал о доминировании соединений марганца (до 11,1 ПДК в воде р. Рудавки в черте н.п. Рудня в марте), наибольшая концентрация железа общего (9,4 ПДК) отмечена в воде р. Копаювки в марте. Максимальные количества соединений меди и цинка не превышали 2,0 ПДК. Другие тяжелые металлы, а также нефтепродукты не представляли угрозы загрязнения поверхностных вод бассейна.

На наличие источников поступления синтетических поверхностно-активных веществ в р. Мухавец выше г. Бреста указывала повышенная концентрация загрязняющего вещества в февральской пробе воды - 1,7 ПДК.

Бассейн р. Немана

Мониторинг поверхностных вод в пределах бассейна р. Немана проводится на 34 водных объектах (в 62 стационарных пунктах, в том числе на 4 фоновых участках водотоков). Состояние водных объектов в пределах бассейна характеризовалось устойчивостью протекания экосистемных процессов. В структуре выявленных превышений предельно допустимых концентраций (ПДК, установленных для водных объектов рыбохозяйственного назначения) – 9,5 % – почти 4,8% составили элементы с высоким региональным фоном в природных водах (железо общее, соединения меди, марганца и цинка), 3,2% – соединения азота и фосфора.

Все водные объекты бассейна характеризовались удовлетворительным режимом растворенного кислорода – 4,34-14,05 мгО2/дм3 при 30-97% насыщения. Наибольшее значение бихроматной окисляемости (70,9 мгО2/дм3 по ХПКсr), показателя, характеризующего общее содержание органических веществ, было определено для р. Вилии ниже г. Вилейки в январе. Содержание легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), показателя «свежего загрязнения» воды, в целом по бассейну фиксировалось в пределах 0,31-4,83 мгО2/дм3 (4,83 мгО2/дм3 в воде р. Немана ниже г. Столбцы в марте).

Свыше половины отобранных проб воды характеризовалось повышенными концентрациями азота аммонийного (до 3,9 ПДК в воде р. Немана выше г. Столбцы в марте). Содержание азота нитритного варьировало от долей ПДК до 2,9 ПДК в воде р. Зельвянки в марте и до 3,8 ПДК в воде вдхр. Зельвенское в феврале. В отдельные месяцы превышения лимитирующего показателя фосфатами регистрировались на уровне 1,1-2,5 ПДК, однако максимальные значения (3,3-3,5 ПДК) были отмечены в пробах воды из рек Уши ниже г. Молодечно в марте и Росси ниже г. Волковыска в феврале, при этом присутствие фосфора общего наблюдалось на уровне 1,2-1,4 ПДК.

Максимальное содержание соединений тяжелых металлов – железа общего, соединений меди и цинка – в поверхностных водах бассейна не превышало 4,9 ПДК. Наибольшее содержание соединений марганца наблюдалось в воде р. Щары выше г. Слонима в марте (8,8 ПДК). Превышения ПДК соединениями никеля (в 1,4-1,7 раза) были отмечены только для оз. Белого и вдхр. Волпянского в феврале. Присутствие большинства других тяжелых металлов, а также нефтепродуктов определялось в концентрациях, удовлетворяющих требованиям природоохранного законодательства.

На загрязнение речных вод Лидеи ниже г. Лиды и Щары ниже г. Слонима синтетическими поверхностно-активными веществами указывали январские пробы воды (1,3-1,4 ПДК).

Бассейн р. Припяти

Мониторинг поверхностных вод в пределах бассейна р. Припяти развернут на 31 водном объекте (45 стационарных пунктов, в том числе на 2 фоновых участках водотоков). В 1 квартале 2010 г. в структуре выявленных превышений предельно допустимых концентраций (ПДК, установленных для водных объектов рыбохозяйственного назначения) – 12,7% – около 4,9 % составили элементы с высоким региональным фоном в природных водах (железо общее, соединения меди и марганца), 5,3% – биогенные элементы (соединения азота и фосфора).

Дефицит растворённого кислорода в воде р. Припяти на участке выше г. Мозыря – восточнее н.п. Довляды (0,57-2,87 мгО2/дм3 при 4-20% насыщения в течение квартала), а также рек Орессы, Случи, Бобрика, Уборти в черте н.п. Краснобережье, оз. Червоное и оз. Черное (1,32-3,59 мгО2/дм3 при 9-26% насыщения  в феврале), Птичи (0,61-2,76 мгО2/дм3 при 4-19% насыщения в феврале и марте), Ствиги (3,73 мгО2/дм3 при 26,2% насыщения в марте), вероятнее всего, связан с особенностями функционирования водных экосистем при «минусовых» температурах воздуха.

Поверхностные воды бассейна в значительной степени обогащены органическим веществом – до 130-150 мгО2/дм3 (по ХПКСr) в воде рек Цны и Пины в феврале и до 6,8 мгО2/дм3 (по БПК5) в воде р. Горыни ниже н.п. Речицы в январе.

В 89% проб воды, отобранных в пределах бассейна на протяжении квартала, регистрировались избыточные количества азота аммонийного (1,1-6,2 ПДК); максимальными значениями (7,1-7,5 ПДК) характеризовались пробы, отобранные из вдхр. Локтыши в марте и оз. Черное 2,0 км от н.п. Старые Пески в феврале. Несколько повышенное содержание азота нитритного и фосфора фосфатов определялось в диапазоне 1,1-2,4 ПДК, с наибольшими величинами в воде р. Морочи в феврале и марте.

Концентрации железа общего, как правило, варьировали от долей до 8,6 ПДК, максимальные значения фиксировались в феврале. Присутствие соединений марганца характеризовалось широким диапазоном концентраций – от долей до 23,1 ПДК (23,1 ПДК в воде вдхр. Любанское в марте). Количества соединений меди не превышали 4,5 ПДК (вдхр. Красная Слобода в марте).

В пробах воды, отобранных в феврале из оз. Червоного и р. Свиновод, выявлено незначительное превышение ПДК нефтепродуктами (в 1,1 раза), а концентрации синтетических поверхностно-активных веществ (1,2 ПДК) указывали на загрязнение вод оз. Белое 1,8 км от н.п. Нивки.

###### ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ПО ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Гидробиологические наблюдения за состоянием пресноводных экосистем проводятся по методикам, изложенным в «Руководстве по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений» Ленинград, Гидрометеоиздат, 1983 г.

Основными гидробиологическими показателями, которые используются для оценки состояния водных объектов, являются показатели, характеризующие состояние главных сообществ гидробионтов: фитопланктона, фитоперифитона, зоопланктона и зообентоса.

Для всех сообществ определяются следующие параметры и характеристики: таксономический состав гидробионтов с выделением доминирующих таксонов, общая численность и общая биомасса организмов сообщества и основных групп гидробионтов, состав видов – индикаторов и их показательные значения по шкале сапробности.

По результатам анализа проводится расчет индексов, которые позволяют оценить состояние биоценозов и уровень их нарушения под воздействием загрязнения, и, соответственно, класс качества вод по условной шкале (от I класса – «очень чистые» до VI класса – «очень грязные»).

Для биоиндикации поверхностных вод с помощью планктонных сообществ и сообществ фитоперифитона используется метод сапробиологического анализа Пантле и Букка в модификации Сладечека. Оценка качества среды посредством анализа сообществ донных отложений осуществляется с использованием методов биотических индексов Вудивисса и индексов Гуднайта – Уитлея (по относительной численности олигохет).

Гидробиологический мониторинг поверхностных вод в I квартале 2010 осуществлялся в бассейнах рек Западной Двины, Немана, Западного Буга, Днепра и Припяти в комплексе с гидрохимическими и гидрологическими наблюдениями.

Бассейн реки Западной Двины

###### Река Западная Двина

Состояние водной экосистемы р. Западная Двина в районе городов Новополоцка, Витебска и на створе ниже г. Полоцка характеризовалось I классом (очень чистые). На остальных створах реки экологическое состояние характеризовалось II классом (чистые). Следует отметить улучшение качества грунтов реки в районе г. Верхнедвинска, где зафиксирован переход во II класс (чистые), что свидетельствует об уменьшении органического загрязнения водотока.

###### Река Полота

Качество грунтов на участке реки в районе г. Полоцка по сравнению с аналогичным периодом наблюдений прошлого года улучшилось и оценивалось II классом (чистые), что указывает на стабилизацию экологического состояния водотока.

###### Река Ушача

Наличие в донных ценозах р. Ушача многочисленных видов-индикаторов чистой воды, как и в прошлом году, обусловило максимальное значение биотического индекса (10), что позволило отнести этот водоток к категории очень чистых (I класс чистоты).

| Населенный пункт, створ |  | Биотический индекс |
| --- | --- | --- |
|  |  | макрозообентос |
| р. Западная Двина |  |  |
| г. Витебск | ниже города | 10 |
| г. Полоцк | выше города | 8 |
|  | ниже города | 10 |
| г. Новополоцк | 7,5 км ниже города | 10 |
|  | 15,5 км ниже города | 7 |
| г. Верхнедвинск | ниже города | 7 |
| р. Полота |  |  |
| г. Полоцк | выше города | 9 |
|  | ниже города | 9 |
| р. Ушача |  |  |
| г. Новополоцк | ЮЗ города | 10 |

Бассейн реки Немана

Река Неман

Качество грунтов р. Неман в районе г. Столбцы по показателям сообщества макрозообентоса оценивалось II классом чистоты (чистые). Состояние грунтов реки в районе г. Гродно, ухудшилось: так на створе выше города  величина биотического индекса снизилась до 3, что соответствует V классу (грязные), на створе ниже города  - до 4 (IV класс, загрязненные), что свидетельствует об усилении органического загрязнения.

###### Река Гожка

Наличие в пробе макрозообентоса многочисленных организмов - индикаторов чистой воды, как и в прошлом году, позволило классифицировать состояние донных отложений реки II классом чистоты (чистые).

| Населенный пункт, створ |  | Биотический индекс |
| --- | --- | --- |
|  |  | макрозообентос |
| р. Неман |  |  |
| г. Столбцы | выше города | 9 |
|  | ниже города | 9 |
| г. Гродно | выше города | 3 |
|  | ниже города | 4 |
| р. Гожка |  |  |
| г. Гродно | ниже города | 9 |

Бассейн реки Западный Буг

#### Река Мухавец

Состояние грунтов р. Мухавец на створах городов Кобрина и Бреста по показателям сообществ макрозообентоса, как и в прошлые годы наблюдений, соответствовало III классу (умеренно загрязненные).

| ### Населенный пункт, створ |  | Биотический индекс |
| --- | --- | --- |
|  |  | ##### макрозообентос |
| р. Мухавец |  |  |
| г. Кобрин | выше города | 6 |
|  | ниже города | 5 |
| г. Брест | выше города | 5 |
|  | в черте города | 6 |

#### Бассейн реки Днепр

Река Днепр

Значения биотического индекса для р. Днепр находились в пределах от 7 (II класс чистоты, чистые), до 10 (I класс чистоты, очень чистые), что свидетельствует о благополучном состоянии водной экосистемы.

| Населенный пункт, створ |  | Биотический индекс |
| --- | --- | --- |
|  |  | макрозообентос |
| г. Орша | выше города | 10 |
|  | ниже города | 10 |
| г. Шклов | ниже города | 8 |
| г. Могилев | выше города | 7 |
|  | ниже города | 8 |
| г. Быхов | ниже города | 8 |

Река Березина

Состояние экосистемы р. Березина в районе г. Борисова по показателям сообществ макрозообентоса соответствовало II классу (чистые) и находилось на уровне прошлого года. Величины биотического индекса, рассчитанные по показателям макрозообентоса в районе г. Светлогорска, свидетельствуют о низком качестве донных отложений, которое оценивалось IV-V классами чистоты (загрязненные - грязное), что указывает на присутствие в донных отложениях значительного количества органики.

| Населенный пункт, створ |  | Биотический индекс |
| --- | --- | --- |
|  |  | макрозообентос |
| г. Борисов | выше города | 9 |
|  | ниже города | 7 |
| г. Светлогорск | выше города | 4 |
|  | ниже города | 3 |

###### Река Свислочь

Основные характеристики донных сообществ р. Свислочь и их пространственная динамика обусловлены уровнями антропогенной нагрузки на речную экосистему. Значения биотического индекса, рассчитанные по структурным характеристикам донных сообществ р. Свислочь в районе населенных пунктов Хмелевка и Дрозды, стабильно высоки и варьировали в пределах 8-9 (II класс чистоты, чистые). Вниз по течению реки по мере поступления рассеянных стоков и сточных вод с очистных сооружений г. Минска в районе населенных пунктов Подлосье и Королищевичи качество грунтов ухудшается до III и V классов соответственно (умеренно загрязненные - грязные).

| Населенный пункт, створ |  | Биотический индекс |
| --- | --- | --- |
|  |  | макрозообентос |
| н.п. Хмелевка | выше н.п. | 8 |
| г. Минск | выше города | 9 |
|  | 0,5 км ниже города | 6 |
|  | 10,0км ниже города | 4 |

Река Сож

Экологическое состояние грунтов реки в районе г. Гомеля по показателям сообществ макрозообентоса оценивалось III классом чистоты (умеренно загрязненные).

| Населенный пункт, створ |  | ##### Биотический индекс |
| --- | --- | --- |
|  |  | ##### макрозообентос |
| г. Гомель | выше города | 6 |
|  | ниже города | 5 |

Бассейн реки Припяти

Река Припять

Анализ структуры донных сообществ р. Припять указывает на закономерное возрастание антропогенной нагрузки вниз по течению реки. Так состояние донных отложений водотока в районе г. Мозыря по показателям сообществ макробеспозвоночных характеризовалось III классом чистоты (умеренно загрязненные).

| Населенный пункт, створ |  | Биотический индекс |
| --- | --- | --- |
|  |  | ##### макрозообентос |
| г. Мозырь | выше города | ##### 5 |
|  | 1,0 км ниже города | ##### 6 |
|  | 45,5 км ниже города | ##### 5 |

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА НА

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

На территории Республики Беларусь функционирует 55 дозиметрических постов по измерению мощности дозы гамма-излучения (МД). На 27 дозпостах, расположенных на всей территории Республики Беларусь, контролировались радиоактивные выпадения из атмосферы (горизонтальные планшеты). На 21 пункте ежедневно отбирались пробы для определения суммарной бета-активности естественных атмосферных выпадений, 6 станций переведены в дежурный режим. Отбор проб на них производился один раз в 10 дней.

В семи городах Республики Беларусь (Браслав, Гомель, Могилев, Мозырь, Мстиславль, Пинск) производился отбор проб радиоактивных аэрозолей в приземном слое атмосферы с использованием фильтровентиляционных установок. Отбор проб в г. Могилев и г. Минск осуществлялся в дежурном режиме.

Пробы радиоактивных аэрозолей ежедневно анализировались на содержание короткоживущих радионуклидов и в первую очередь – 131I; ежемесячно измерялся изотопный состав гамма-излучающих радионуклидов проб аэрозолей и выпадений, объединенных по группам.

Измерение мощности дозы (МД) гамма-излучения на реперных площадках проводилось на всех 55 дозиметрических постах ежедневно, включая выходные и праздничные дни.

Вся информация по МД гамма-излучения, радиоактивным выпадениям из атмосферы и содержанию радиоактивных аэрозолей в воздухе вносилась в автоматизированный банк данных, где хранятся метеоданные.

Уровни мощности дозы гамма-излучения, радиоактивность естественных выпадений и аэрозолей в воздухе на территории Республики Беларусь соответствовали установившимся многолетним значениям.

На территориях, загрязненных в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, в пунктах постоянного контроля повышенные уровни МД сохранялись в городах Брагин (среднеквартальное значение 0,37 мкЗв/ч), Наровля (0,33 мкЗв/ч), Хойники (0,22 мкЗв/ч), Чечерск (0,20 мкЗв/ч) Славгород (0,21 мкЗв/ч). На остальной территории Республики Беларусь уровни МД составляли от 0,10 до 0,13 мкЗв/ч.

По данным автоматизированных систем контроля в 30-км зоне влияния Игналинской АЭС, в зоне отчуждения и 100 км зоне Чернобыльской АЭС, а также в 100 км зоне влияния Смоленской и Ровенской АЭС в течение первого квартала превышений уровней мощности дозы гамма-излучения над установившимися многолетними уровнями не фиксировалось.

По данным Государственного Комитета пограничных войск Республики Беларусь радиационная обстановка в 6-ти пунктах контроля в местах дислокации погранвойск на территории Гомельской и Брестской областей оставалась без изменений. Значения МД в пунктах контроля составляли от 0,10 до 0,16 мкЗв/ч.

В период с января по март 2010 года максимальные из средних значений суммарной бета-активности радиоактивных выпадений из атмосферы составляли:

в Горках – 3,1 Бк/м2сутки, Мстиславле – 2,4 Бк/м2сутки, Славгороде - 2,3 Бк/м2сутки, Костюковичах – 1,3 Бк/м2сутки, Могилеве – 2,5 Бк/м2сутки.

Максимальные из средних значений суммарной бета-активности концентрации аэрозолей в приземном слое атмосферы составляли:

в Мстиславле – 21,1.10-5 Бк/м3, Пинске – 17,2.10-5 Бк/м3, Могилеве –17,9.10-5 Бк/м3, Браславе – 15,0.10-5 Бк/м3, Гомеле – 12,3.10-5 Бк/м3, Мозыре – 15,9.10-5 Бк/м3, Минске – 32,5.10-5 Бк/м3.

Контрольные уровни суммарной бета-активности, при превышении которых проводятся защитные мероприятия:

- для атмосферных выпадений - 110 Бк/м2сутки;

- для концентрации аэрозолей - 370010-5Бк/м3.

Результаты контроля радиационной обстановки

на территории Республики Беларусь за 1 квартал 2010 года

| Станция | Мощность дозы гамма-излучения |  |
| --- | --- | --- |
|  | мкЗв/ч | мкР/ч |
| ### Брестская область |  |  |
| Барановичи | 0,10 | 10 |
| Брест | 0,10 | 10 |
| Верхний Теребежов * | 0,10 | 10 |
| Высокое | 0,10 | 10 |
| Ганцевичи | 0,10 | 10 |
| Дрогичин | 0,10 | 10 |
| Ивацевичи | 0,10 | 10 |
| Мокраны * | 0,10 | 10 |
| Олтуш* | 0,10 | 10 |
| Пинск | 0,10 | 10 |
| Полесская | 0,10 | 10 |
| Пружаны | 0,10 | 10 |
| ### Витебская область |  |  |
| Браслав | 0,10 | 10 |
| Верхнедвинск | 0,12 | 12 |
| Витебск | 0,12 | 12 |
| Докшицы | 0,10 | 10 |
| Дрисвяты | 0,10 | 10 |
| Езерище | 0,11 | 11 |
| Лепель | 0,10 | 10 |
| Лынтупы | 0,10 | 10 |
| Орша | 0,10 | 10 |
| Полоцк | 0,10 | 10 |
| Сенно | 0,10 | 10 |
| Шарковщина | 0,10 | 10 |
| ###### Гомельская область |  |  |
| ## Брагин | 0,37 | 37 |
| Василевичи | 0,11 | 11 |
| Глушковичи* | 0,16 | 16 |
| Гомель | 0,11 | 11 |
| Житковичи | 0,12 | 12 |
| Жлобин | 0,11 | 11 |
| Лельчицы | 0,13 | 13 |
| Мозырь | 0,11 | 11 |
| Наровля | 0,33 | 33 |
| Новая Иолча* | 0,06 | 6 |
| Октябрьский | 0,11 | 11 |
| Словечно* | 0,16 | 16 |
| Хойники | 0,22 | 22 |
| Чечерск | 0,20 | 20 |
| ### Гродненская область |  |  |
| Волковыск | 0,10 | 10 |
| Гродно | 0,10 | 10 |
| Лида | 0,10 | 10 |
| Новогрудок | 0,11 | 11 |
| Ошмяны | 0,10 | 10 |
| Щучин | 0,11 | 11 |
| ### Минская область |  |  |
| Березино | 0,11 | 11 |
| Борисов | 0,10 | 10 |
| Вилейка | 0,10 | 10 |
| Воложин | 0,10 | 10 |
| Любань | 0,10 | 10 |
| Марьина Горка | 0,10 | 10 |
| Минск | 0,10 | 10 |
| Нарочь | 0,10 | 10 |
| Слуцк | 0,10 | 10 |
| Столбцы | 0,10 | 10 |
| ### Могилевская область |  |  |
| Бобруйск | 0,10 | 10 |
| Горки | 0,11 | 11 |
| Кличев | 0,12 | 12 |
| Костюковичи | 0,11 | 11 |
| Могилев | 0,11 | 11 |
| Мстиславль | 0,10 | 10 |
| Славгород | 0,21 | 21 |
| 1 мкЗв/ч = 100 мкР/ч |  |  |

###### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- По результатам стационарных наблюдений, состояние воздушного бассейна в подавляющем большинстве контролируемых городов по-прежнему оценивалось как стабильно хорошее. Ухудшение качества воздуха отмечено, в основном, в третьей декаде марта, которая характеризовалась преобладанием неблагоприятных для рассеивания метеоусловий.

- Среднесуточные концентрации твердых частиц суммарно превышали ПДК только в отдельных районах Гомеля, Светлогорска, Мозыря и Гродно. Количество дней со среднесуточными концентрациями диоксида азота в Бресте, Гродно, Минске, Могилеве, Полоцке и Новополоцке было незначительно. Максимальная из разовых концентраций твердых частиц суммарно (1,6 ПДК) зафиксирована в Гомеле, диоксида азота (2,3-2,8 ПДК) – в Новополоцке и Могилеве. В дни с очень низкими температурами воздуха в Бресте максимальная концентрация оксида углерода достигала 2,4 ПДК.

- В большинстве городов средние за квартал концентрации формальдегида находились в пределах 0,4-0,7 ПДК. Несколько выше уровень загрязнения воздуха формальдегидом (0,8-0,9 ПДК) – в Пинске, Витебске и Орше. Максимальные из разовых концентраций в Минске и Бресте превышали норматив качества в 3 раза, в Могилеве – в 5 раз. Доля проб с концентрациями формальдегида выше ПДК в Бресте составляла почти 2%, в остальных городах – ниже 1%. Содержание в воздушном бассейне городов других измеряемых специфических загрязняющих веществ сохранялось низким. В единичных пробах воздуха, отобранных на стационарных станциях Полоцка и Новополоцка, зафиксированы концентрации фенола 1,5-1,6 ПДК. В трех районах Могилева отмечены концентрации фенола в 2-3 раза выше норматива качества.

- Мониторинг твердых частиц фракции РМ-10 проводили в 4 городах. По результатам измерений, средние концентрации в Могилеве, Витебске,  Жлобине и Минске (район пр. Независимости) находились в пределах 0,4-0,5 ПДК. В двух районах Минска (улицы Тимирязева и Радиальная) уровень загрязнения воздуха твердыми частицами фракции РМ-10 был по-прежнему выше: средние концентрации составляли 0,7 ПДК и 0,9 ПДК, соответственно. Незначительные превышения среднесуточной ПДК в Могилеве,  Минске (район пр. Независимости) и Жлобине зафиксированы только в течение 1-4 дней. Вместе с тем, в Минске (район ул. Тимирязева) отмечено 12 дней со среднесуточными концентрациями выше ПДК, а в районе ул. Радиальная - 21 день. В периоды без осадков максимальные среднесуточные концентрации твердых частиц фракции  РМ-10 в указанных районах превышали норматив качества в 1,5-2,2 раза.

- В 11 промышленных центрах республики проводились работы по прогнозированию уровней загрязнения воздуха. В периоды с неблагоприятными метеоусловиями крупным промышленным и автотранспортным предприятиям было направлено 67 предупреждений об ожидаемом увеличении содержания в воздухе загрязняющих веществ.

- В I квартале 2010 г. в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинг поверхностных вод по гидрохимическим показателям проводился во всех пунктах наблюдений, расположенных на водных объектах страны в пределах бассейнов рек Западной Двины, Немана, Западного Буга, Днепра и Припяти в соответствии с утверждённой Программой работ. Сетевыми лабораториями Департамента по гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды (Минприроды), а также организациями, подчиненными областным комитетам природных ресурсов и охраны окружающей среды Минприроды (на трансграничных участках водных объектов, р. Свислочи, вдхр. Дрозды и оз. Комсомольском), было отобрано более 640 проб воды и выполнено свыше 22350 гидрохимических определений.

- Общее количество зафиксированных превышений предельно допустимых концентраций по сумме ингредиентов и показателей (ПДК) составило 9,6% от общего числа определений. В структуре показателя превышений 1,0 ПДК основную долю для бассейнов рек Днепра, Припяти и Западного Буга составили биогенные вещества - соединения азота и фосфора, для бассейнов рек Западной Двины и Немана - элементы с высоким региональным фоном в природных водах (железо общее, соединения меди и марганца). Следует отметить, что содержание металлов в воде рек во многом зависит от особенностей формирования их водного режима. Накопление соединений марганца в поверхностных водах в зимний период связано с его привнесением с подземными водами, а также с высвобождением в толщу воды из донных отложений при дефиците растворённого кислорода. Содержание железа в природных водах и соотношение его отдельных форм также зависят от сезонных особенностей протекания геогидрохимических процессов – наибольшие концентрации железа общего обнаруживаются в зимний и ранне-весенний периоды.

- Превышения предельно допустимых концентраций соединениями железа общего, меди, марганца, цинка и биогенными веществами (соединениями азота и фосфора) в бассейнах рек фиксировались в следующих соотношениях:

•	р. Днепра – в 39,7% и 41,0% проб воды соответственно;

•	р. Западного Буга – в 40,4% и 50,0% проб воды соответственно;

•	р. Западной Двины – в 47,5% и 16,8% проб воды соответственно;

•	р. Немана – в 50,7% и 34,0% проб воды соответственно;

•	р. Припяти – в 38,6% и 41,3% проб воды соответственно.

- Случаев аварийного загрязнения водных объектов в системе мониторинга поверхностных вод зарегистрировано не было.

* Место дислокации подразделений пограничных войск