###### Сведения о состоянии водных объектов на 9 апреля 2011 года

| Река – пункт | Уровень воды над нулём поста в 8 часов (см) | Изменение уровня (см) |  | Опасно высокий уровень воды (см) | Осадки за прошед-шие сутки (мм) | Многолетние уровни за половодье (см) |  |  | Ледовые явления Темпера- тура воды (0С) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за сутки | от начала подъема |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Высший | Средний | Низший |  |
| Днепр – Орша | 410 | 43 | 318 | 800 | 4,0 | 949 | 528 | 201 | Чисто 2,0 |
| Западная Двина – Велиж |  |  |  |  |  | 795 | 478 | 233 | редкий ледоход |
| Западная Двина - Сураж | 659 | 79 | 472 | 920 | 4,0 | 1064 | 729 | 423 | редкий ледоход 0,0 |
| Западная Двина - Витебск | 673 | 113 | 532 | 1020 | 3,0 | 1268 | 743 | 374 | редкий ледоход 0,5 |
| Западная Двина - Улла | 708 | 135 | 508 | 1220 | 3,0 | 1329 | 797 | 388 | Чисто 0,8 |
| Западная Двина – Полоцк | 806 | 106 | 503 | 1050 | 0,7 | 1318 | 862 | 490 | редкий ледоход 1,3 |
| Западная Двина – Верхнедвинск | 789 | 87 | 540 | 840 | 0,6 | 1352 | 795 | 371 | чисто 1,8 |
| Улла – Бочейково | 486 | 33 | 250 |  | 4,0 | 690 | 476 | 289 | Чисто 3,8 |
| Оболь – Оболь | 544 | 7 | 334 | 650 | 2,0 | 836 | 535 | 338 | Чисто 1,3 |
| Дисна - Ольховцы | 562 | 20 | 414 | 780 |  | 874 | 523 | 196 | Чисто 3,2 |
| Дрыса - Дерновичи | 391 | 20 | 242 |  | 4,0 | 529 | 404 | 258 | Чисто 1,0 |
| Суточный график хода уровней воды по р. Западная Двина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Витебскоблгидромета _________________________ А.А.Шолохова Гурин 24-93-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ГУ «Витебский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Гидрологический бюллетень № 18 # 9 апреля 2011 года |
| --- | --- |
| Адрес: г. Витебск, пр. Фрунзе, 81. Тел. 24-93-74 e-mail: bosg@vitb.by.mecom.ru |  |
| ## Схематическая карта расположения информационных гидрологических постов Витебской области – гидрологические информационные посты – опасно высокий уровень воды – рост уровня – падение уровня – уровень не изменился Обзор состояния водных объектов и ожидаемых изменений их режима На реках бассейна Западной Двины продолжается стабильный рост уровня воды весеннего половодья. На Западной Двине наблюдается высокая интенсивность роста уровня (в отдельных районах до 135 см за сутки). На притоках подъем уровня воды несколько замедлился (до 33 см за сутки). Редкий ледоход на Западной Двине сохраняется в основном в верхнем течении. Температура воды в реках находится в пределах от 0 до 4 оС. В последующие дни на реках бассейна Западной Двины будет происходить дальнейший рост уровня воды и постепенное очищение ото льда. В ближайшие сутки в районе г. Верхнедвинска уровень воды поднимется до опасно высокой отметки, с которой начинается подтопление отдельных домов, хозпостроек, сельхозугодий. |  |