###### Сведения о состоянии водных объектов на 14 апреля 2011 года

| Река – пункт | Уровень воды над нулём поста в 8 часов (см) | Изменение уровня (см) |  | Опасно высокий уровень воды (см) | Осадки за прошед-шие сутки (мм) | Многолетние уровни за половодье (см) |  |  | Ледовые явления Темпера- тура воды (0С) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за сутки | от начала подъема |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Высший | Средний | Низший |  |
| Днепр – Орша | 377 | -13 | 297 | 800 |  | 949 | 528 | 201 | Чисто 1,9 |
| Западная Двина – Велиж | 420 | +21 | 386 |  |  | 795 | 478 | 233 | Редкий ледоход |
| Западная Двина - Сураж | 724 | +5 | 537 | 920 |  | 1064 | 729 | 423 | Редкий ледоход 0.3 |
| Западная Двина - Витебск | 758 | +4 | 617 | 1020 |  | 1268 | 743 | 374 | Чисто 1.6 |
| Западная Двина - Улла | 847 | -2 | 647 | 1220 |  | 1329 | 797 | 388 | Чисто 1,8 |
| Западная Двина – Полоцк | 942 | -5 | 639 | 1050 |  | 1318 | 862 | 490 | Чисто 2,4 |
| Западная Двина – Верхнедвинск | 920 | -5 | 671 | 840 |  | 1352 | 795 | 371 | Чисто 2,6 |
| Улла – Бочейково | 481 | -7 | 245 |  |  | 690 | 476 | 289 | Чисто 5,0 |
| Оболь – Оболь | 463 | -18 | 253 | 650 |  | 836 | 535 | 338 | Чисто 4,6 |
| Дисна - Ольховцы | 476 | -28 | 328 | 780 |  | 874 | 523 | 196 | Чисто 6,4 |
| Дрыса - Дерновичи | 356 | -8 | 223 |  |  | 529 | 404 | 258 | Чисто 3,4 |
| Суточный график хода уровней воды по р. Западная Двина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Витебскоблгидромета _________________________ А.А.Шолохова Шерячков 24-93-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ГУ «Витебский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Гидрологический бюллетень № 23 # 14 апреля 2011 года |
| --- | --- |
| Адрес: г. Витебск, пр. Фрунзе, 81. Тел. 24-93-74 e-mail: bosg@vitb.by.mecom.ru |  |
| ## Схематическая карта расположения информационных гидрологических постов Витебской области – гидрологические информационные посты – опасно высокий уровень воды – рост уровня – падение уровня – уровень не изменился Обзор состояния водных объектов и ожидаемых изменений их режима На Западной Двине завершается формирование максимального уровня воды весеннего половодья, лишь в верхнем течении (г.Велиж-г.Витебск) отмечается суточный рост уровня 4-21 см, на остальном протяжении реки наблюдается падение уровня 2-5 см. В районе г. Верхнедвинска уровень воды превышает опасную отметку на 80 см. На притоках продолжается стабильное падение уровня воды с суточной интенсивностью 7-28 см. Сформировавшиеся максимальные уровни воды весеннего половодья находились в пределах среднемноголетних значений. Редкий ледоход на Западной Двине сохраняется в верхнем течении (г. Велиж – п.г. т. Сураж), на остальном протяжении чисто. Температура воды в Западной Двине находится в пределах +0+3°С, на притоках повысилась до 6°С. В ближайшие дни в верховье Западной Двины начнется спад уровня воды весеннего половодья. |  |