###### Сведения о состоянии водных объектов на 2 апреля 2012 года

| Река – пункт | на 25.03 Высота снега (см) За- пасы воды в снеге (мм) | Уровень воды над нулём поста в 8 часов (см) | Изменение уровня (см) |  | Опасно высокий уровень воды (см) | Осадки за прошед-шие сутки (мм) | Многолетние уровни за половодье (см) |  |  | Ледовые явления Температура воды, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за сутки | от начала подъема |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Высший | Средний | Низший |  |
| Днепр – Орша | 2/1 | 263 | -15 | 146 | 800 |  | 949 | 528 | 201 | чисто / 0,4 |
| Западная Двина – Велиж | 8/19 | 174 | 9 | 120 |  |  | 795 | 478 | 233 | вода на льду |
| Западная Двина - Сураж | 0/0 | 459 | 29 | 284 | 920 | 3,0 | 1064 | 729 | 423 | лед вспучило вода на льду |
| Западная Двина - Витебск | 2/2 | 366 | 5 | 218 | 1020 | 0,1 | 1268 | 743 | 374 | редкий ледоход / 0,0 |
| Западная Двина - Улла | 0/0 | 461 | 10 | 258 | 1220 |  | 1329 | 797 | 388 | редкий ледоход / 0,0 |
| Западная Двина – Полоцк | 0/0 | 595 | 5 | 294 | 1050 | 0,8 | 1318 | 862 | 490 | редкий ледоход / 0,4 |
| Усвяча – Новосёлки | 0/0 | 318 | 3 | 159 |  |  |  |  |  | редкий ледоход / 0,1 |
| Западная Двина – Верхнедвинск | 0/0 | 562 | 9 | 304 | 840 | 4,0 | 1352 | 795 | 371 | чисто / 0,8 |
| Улла – Бочейково | 0/0 | 460 | -10 | 187 |  | 1,0 | 690 | 476 | 289 | чисто / 1,3 |
| Оболь – Оболь | 0/0 | 404 | -26 | 162 | 650 |  | 836 | 535 | 338 | редкий ледоход / 0,7 |
| Дисна - Ольховцы | 1/1 | 295 | -6 | 84 | 780 | 2,0 | 874 | 523 | 196 | чисто / 2,9 |
| Дрыса - Дерновичи | 0/0 | 318 | -53 | 135 |  |  | 529 | 404 | 258 | забереги, ледоход / 0,1 |
| Суточный график хода уровней воды по р. Западная Двина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ГУ «Витебский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Гидрологический бюллетень № 11 # 2 апреля 2012 года |
| --- | --- |
| Адрес: г. Витебск, пр. Фрунзе, 81. Тел. 24-93-74 e-mail: bosg@vitb.by.mecom.ru |  |
| ## Схематическая карта «Сеть информационных гидрологических постов Витебской области» – гидрологические информационные посты – опасно высокий уровень воды – рост уровня – падение уровня – уровень не изменился Обзор состояния водных объектов и ожидаемых изменений их режима На всем протяжении Западной Двины сохраняется рост уровня воды на 9-29 см за сутки. На притоках наблюдается в основном падение уровня на 6-53 см. Ледовая обстановка существенно не изменилась: в верхнем течении Западной Двины сохраняется ледостав с признаками разрушения, ниже по течению – редкий ледоход, в районе Верхнедвинска – чисто. На северных притоках (Усвяча, Оболь, Дрысса) наблюдается редкий ледоход, южные притоки (Улла, Дисна) полностью очистились ото льда. В ближайшие сутки на Западной Двине будет происходить дальнейший рост уровня воды, однако интенсивность его будет незначительна. На притоках продолжится падение уровня. |  |