- Прочность монофильной лески на узлах разного типа

- Узел типа "Паломар" (Palomar knot, Swivel knot)                                                Узел типа "Усовершенствованный клинч" (Improved      clinch knot)

- Узел типа "Хоумер", (Homer knot)                                                  Узел типа "Гриннер", более известный как "Юни", (Grinner knot, Uni knot, Hangman's Knot)

- Узел типа "Упрочненный клинч" (Attached clinch knot)                                                 Соединение "Петля в петлю" (Double loop junkction)

Понятное дело, процесс вязки узла непременно сопровождается различными видами деформации лески. Это и кручение, и растяжение, и сжатие, и изгиб. И все бы ничего, если бы эти слова оставались лишь на бумаге. На деле все эти виды деформации в разной степени сказываются на прочности лески, потому как нарушается структура молекул в ней (слои лески вжимаются друг в друга). Даже изначально эталонного качества леска становится анизотропной (неоднородной в своем строении) - и предсказать ее поведение при нагрузках становится куда сложнее. Так, например, в отрезке лески с узлом будут возникать посторонние напряжения, снижающие максимальную разрывную нагрузку, выдерживаемую им.                                                                                                                                                                         Посмотрим, с какими лесками нам приходится иметь дело на практике. Они анизотропны, непостоянны в диаметре, подвержены деформации кручения еще на заводе, при неоднократной размотке. Естественно, возникают разного рода посторонние напряжения.                                                                                            И только теперь мы дошли до самого интересного: если вышеупомянутые посторонние напряжения будут больше напряжений, возникающих при завязывании узла, то леска может порваться, где угодно, и предсказать возможное место повреждения и силу, необходимую для этого, вам не сможет никто. И это в разговоре о новой леске, а что произойдет с ней в процессе эксплуатации...    В общем, эталонного случая тут ждать не приходится. И нам придется в процессе тестирования все это учесть.                                                                                                                                                                                                          Каким же образом можно выявить лучшие узлы? Вообще, любые тестирования, претендующие на объективные, не терпят абстракций.   Итак, самый луч-ший узел - это узел, который не приводит к потере прочности лески. Но теперь-то мы точно знаем, что это чистая фантастика. Более жизненно будет выглядеть такая формулировка: "лучшим узлом будет тот, который приводит к самой минимальной потере прочности лески".                                         Тестируемые узлы вязались на самой обыкновенной леске - Salmo Grand Victory, которая, разумеется, как и многие другие, далека от эталона.    Вот наша фундаментальная "надежда и опора":    закон Гука:

где F - сила, необходимая для разрыва тестируемой лески; k - коэффициент жесткости материала, из которого изготовлена леска; Дl - относительное удлинение отрезка лески; Е - модуль продольной упругости (модуль Юнга); Д - площадь поперечного сечения исследуемой лески; l - начальная длина тестируемого отрезка лески. Если мы соотнесем две силы, необходимые для разрыва лески с узлом и без узла соответственно (чтобы рассчитать прочность тестируемого узлового соединения), то все эти страшные коэффициенты сократятся (они будут отличаться на совсем незначительные величины), и наша формула примет почти феерический вид:

где Р - есть отношение F2 к F1, причем F1 - величина нагрузки, которую может выдержать леска без узла, a F2 - нагрузка, которую может выдержать леска с узлом. Собственно, значение Р и есть искомая величина, используемая нами при расчетах.   Для истязаний была взята монофильная леска Salmo Grand Victory заявленного диаметра 0,18 мм - потому как мы сочли этот калибр интересным с точки зрения большинства рыболовной братии. Далее леска была поделена на "порции" - куски примерно по 150 см каждый. Потом мы прикрепляли при помощи безузлового соединения один конец заготовленного отрезка к неподвижной опоре, а второй привязывали при помощи какого-то из тестируемых узлов к карабину, а тот, в свою очередь, к специальной подвижной платформе - приспособлению, приводимому в движение точнейшим механическим приводом - микроподачей. Вся установка напоминает мини-тележку, ходящую по специальным рельсам. Приводится в движение она при помощи достаточно точного механизма с погрешностью хода в пределах плюс-минус 0,01 мм (фото 10).

- Результаты нашей ночевки в лаборатории вы можете видеть в таблице. Там узлы, как мы и договаривались, сгруппированы. Первая группа - узлы для привязывания приманок, вторая - для связывания лесок между собой. Напротив названия каждого из узлов и размещены долгожданные показатели их прочности в процентах.

Самые лучшие результаты в нашем тесте показали узлы, в которых элемент кручения лески проявляется меньше всего. Другими словами, на высоте оказываются узлы с наименьшим количеством "оборотов", совершаемых леской при завязывании.  В подтверждение  вышесказанного, оба узла семей-ства "Клинч", с их непременными кручениями-обвитиями основной лески рабочим концом, показали самые скромные результаты в своей группе.                      Та же тенденция наблюдается и во второй группе узлов. Для нас полной неожиданностью стало превосходство простейшего узлового соединения "Петля в петлю" над всеми остальными, причем с отрывом в 15% (!) от ближайшего преследователя. А вот узел "Кровные узы" не подтвердил своего названия, оказавшись самым слабым вариантом. Добавив еще относительную трудоемкость исполнения этого узла, получим вообще довольно-таки неприглядную картину.                                                                                                                                                                                                                                                                                  Дабы  "усугубить" наши предположения,  захотели наглядно (ведь лучше, как говорится, один раз увидеть) на примере узла "Упрочненный клинч" показать, что же происходит с леской. Итак, есть узел - значит, есть деформация и напряжения в леске. Как их можно увидеть своими глазами? Нам здесь поможет установка, показанная на фото 11.    Луч лазера выходит от газового лазера ЛГ-311 и входит в поперечное сечение лески - по тому же принципу свет запускают в световолокно (световод). Далее наш луч распространяется по импровизированному "световолокну". Проходит лазер по леске без напряжений, вызванных вязанием узла, порядка 12-15 см.  Вооружившись микроскопом,  можем собственными глазами увидеть "зоны напряженности" на леске. На фото 13 различимы места с ослабленным свече-нием перед узлом (справа) и сразу за ним - это и есть наиболее "обрывоопасные" места на леске.                                                                                                                                          При тестировании мы вязали узлы исключительно сухим способом, дабы исключить погрешность, возникающую при неодинаковом смачивании разных узлов. Справедливости ради, заметим, что узел, смоченный в процессе вязания, оказывался крепче своего сухого "клона" в среднем на  1-8 %.                                                                                                                                                            Одним из ключевых моментов при вязке, во многом определяющим прочность будущего соединения, является стадия окончательного затягивания лески.                                         Хороший узел - красивый узел. Это мы можем сказать абсолютно достоверно, потому как при правильной затяжке узлы выходят обычно ровными и симметричными в продольной плоскости.

Полный текст  отчета об испытаниях   http://www.kaliningrad-fishing.ru/zhur-sr/2007-04/statja-004.html.

Сравнительная таблица прочности узлов из альманаха «Рыболов –спортсмен» 80г. ХХ века

|  | 98% |  | 94% |  | 92% |  | 91,5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 91% |  | 87,5% |  | 87% |  | 82% |
|  | 78% |  | 76% |  | 75% |  | 59% |

Прочность плетеной  лески на узлах разного типа                                                                http://www.kaliningrad-fishing.ru/zhur-sr/2007-09/statja-007.html                                                                                                                                                                                               Чтобы получить базу для подсчета прочности тестируемых узловых соединений, для начала нами были произведены замеры реальных разрывных нагрузок для всех испытуемых "плетенок".

В таблицу  2   занесены средние арифметические значений по результатам четырех испытаний каждого узла на каждой из пяти "плетенок". По строкам отложены марки плетеных шнуров, по столбцам - какой-то   из  тестируемых узлов. Прочностные характеристики узлов приведены как в килограммах, так и в процентах от реальных разрывных нагрузок, использованных для теста "плетенок" без  узлов.                                                                                                                                                                     Что же происходит с "плетенкой" при приложении к ней силы. Для этого рассмотрим один из графиков, который был получен при тестировании узла "Паломар" на леске Jig Line (фото 18). По вертикали задана сила в ньютонах, по горизонтали - абсолютное удлинение тестируемого отрезка в миллиметрах.

График имеет вид возрастающей кривой до точки со значением в 40 Н, это и логично, поскольку вместе с ростом значения прикладываемой к тестируемому образцу силы растет и показатель удлинения отрезка "плетенки". Дальше график начинает резко убывать вплоть до точки со значением приложенной силы в 33,7 Н, которому, кстати говоря, соответствует значение относительного удлинения испытуемого отрезка более 9 мм - и это при метровой-то длине образца! Надо сказать, это характерная особенность практически всех плетеных лесок, несмотря на ставшую уже писательским штампом фразу о "нулевой растяжимости".

Так вот, наибольшее значение приложенной силы, при котором отрезок растягивается практически равномерно по всей длине, называется "максимальной нагрузкой", а вот термин "разрывная нагрузка" обозначает несколько иное значение силы, при котором произошел разрыв в "слабом месте" на том этапе, когда "плетенка" растягивается уже неравномерно на протяжении всего отрезка. Как, вы можете видеть, максимальная нагрузка превышает разрывную, поскольку образец в данном конкретном случае выдержал значение приложенной силы в целых 40 Н (!), а порвался чуть погодя при нагрузке в 33,7 Н (3,44 кг) (фото 19).  Возможно, именно поэтому зачастую наблюдается несоответствие цифр на красочных этикетках реалиям на рыбалке. Производитель указывает вроде как разрывную нагрузку, а на деле она оказывается максимальной. Дабы лишний раз не смущать уважаемого читателя, в этой статье мы приравняли понятия "разрывная нагрузка" и "максимальная нагрузка". Вообще говоря, это скользкий вопрос. Однако можно говорить о том, что, если необходимо какое-либо усилие для того, чтобы разогнуть крючок (например) и оно меньше максимального (но больше разрывного), то крючок будет разогнут.