34 Какие суда относятся к маломерным? 
Ответ:
судно, длиной не более 20 метров, и допустимым количеством людей на борту не более 12 человек, кроме построенных или оборудованных для рыболовства, перевозки грузов, пассажиров, буксировки, проведения поиска, разведки и добычи полезных ископаемых, строительных, путевых, гидротехнических и других подобных работ, лоцманской и ледокольной проводки, а также для осуществления мероприятий по защите водных объектов от загрязнения и засорения;
К маломерным судам относятся (при условии соблюдения вышеуказанных требований):

- Гидроциклы

- Моторные лодки;

- Катера;

- Гребные лодки;

- Байдарки;

- Надувные лодки и катамараны;

- Парусные суда;

- Хаусботы (плавучие дома и дачи).

35 Какие судовые огни должны нести самоходное судно, осуществляющее буксировку?

Ответ:

два топовых, расположенные по вертикали (при буксировке плотов - три топовых, расположенные по вертикали);

бортовые;

кормовой, расположенный в диаметральной плоскости, и буксировочный над ним.

При буксировке состава несколькими самоходными судами, соединенными в кильватер, головной буксировщик должен нести судовые огни, указанные в части первой настоящего пункта, а остальные буксировщики - судовые огни головного буксировщика, за исключением бортовых.

Самоходные суда, ошвартованные бортами и буксирующие состав, должны нести судовые огни, указанные в части первой настоящего пункта, за исключением внутренних бортовых огней.

Самоходное судно у плота, оказывающее помощь в его проводке, должно нести три топовых огня, расположенных по вертикали, и один кормовой огонь, расположенный в диаметральной плоскости судна.

Самоходное судно при буксировке на тросе состава с толкачом должно нести судовые огни, указанные в части первой настоящего пункта, а толкач - один топовый огонь, буксировочный огонь и два кормовых огня, расположенных горизонтально ниже буксировочного огня, а при ширине толкача 5 м и менее - один буксировочный огонь.

Самоходное судно при буксировке под бортом других судов должно нести судовые огни в соответствии с пунктом 57 настоящих Правил. При этом самоходное судно, находящееся под бортом, должно нести один топовый и один кормовой огни, расположенные в диаметральной плоскости, а несамоходное судно, находящееся под бортом, должно нести судовые огни в соответствии с пунктом 59 настоящих Правил.

Самоходное судно, ошвартованное к борту другого судна или состава, на ходу, независимо от того, использует ли оно свои двигатели или нет, должно нести один топовый и один кормовой огни, располагаемые в диаметральной плоскости, при этом судовые огни главного судна (состава) не меняются.

36 Какие условия должен соблюдать судоводитель при постановке судна на стоянку?

Ответ:

направление ветра, волнение, изменение уровня воды на данном участке водного пути, а также явления присасывания.

37 Какие условия должны соблюдаться при размещении плавучих установок на внутреннем водном пути?

Ответ:

должны находиться под постоянным контролем лиц, назначаемых владельцами этих плавучих установок.

Лицо, осуществляющее контроль за эксплуатацией плавучей установки, должно иметь соответствующую квалификацию и на него должна быть возложена ответственность за обеспечение безопасности судоходства и эксплуатации этой плавучей установки.

38 Каким знаком обозначается «Ход закрыт снизу»?

Ответ: б

39 Каким знаком обозначается пролет моста для прохода маломерных судов?

Ответ:

обозначается треугольным  щитом  (вершиной  вниз).  В  ночное  время

сигнальные огни не предусмотрены.

40 Каким маслом осуществляется смазка редуктора?

Ответ:

Смазка редуктора осуществляется маслом трансмиссионным (нигролом)

41 Каким образом должны становиться суда на рейдах?

Ответ:
поставлены на якорь или пришвартованы таким образом, чтобы они не могли самостоятельно изменить своего положения и не создавали угрозу безопасности для движения и стоянки других судов.
Якоря, отданные с судна, не должны создавать опасность для движения проходящим мимо судам и плавучим объектам.

42 Каким образом производится обгон маломерных судов?

Ответ:

Маломерные суда обгон должны производить следующим образом:
- на судовом ходу - только по левому борту обгоняемого;
- обгоняемое маломерное судно должно способствовать скорейшему обгону снижением скорости (при этом нахождение на траверзе одновременно более двух судов запрещается);
- за пределами судового хода, при его пересечении и на участках с кардинальной системой навигационного оборудования - по любому борту;

43 Какими бортами должны расходиться маломерные суда?

Ответ:

Маломерные самоходные суда, идущие друг на друга, должны расходиться между собой левыми бортами. При встречном плавании поперёк судового хода суда могут расходиться любыми бортами.

44 Какими знаками визуальной сигнализации обозначается судно, занятое тралением судового хода, а также при работе у плавучих навигационных знаков?

Ответ:

в темное время суток - один зеленый круговой огонь на мачте;

в светлое время суток - сигнальный флаг или щит "А".

45 Какими знаками визуальной сигнализации обозначается судно, терпящее бедствие или нуждающееся в помощи?

Ответ:

частое мигание круговым огнем, прожектором, вертикальное перемещение флага или огня;

флаг с находящимся над ним или под ним шаром или аналогичным предметом;

ракеты, выбрасывающие с короткими интервалами звезды красного цвета;

световой сигнал о помощи (SOS) по азбуке Морзе (три точки - три тире - три точки);

пламя, образующееся при сжигании гудрона, масла и других горючих материалов;

ракеты, спускаемые на парашюте, или покачивание из стороны в сторону ручными фонарями, излучающими красный свет;

медленные повторяющиеся движения вытянутыми в стороны руками сверху вниз.

46 Какими знаками визуальной сигнализации обозначаются дноочистительные снаряды и суда, занятые подводными работами(подъем судов, прокладка труб, кабелей и тому подобное без водолазных работ)?

Ответ:

в темное время суток - один зеленый круговой огонь на мачте;

в светлое время суток - сигнальный флаг или щит «А».

47 Какими знаками визуальной сигнализации обозначаются плавучие краны, добывающие грунт на судовом ходу?

Ответ:

должны нести один зеленый круговой огонь на мачте и тентовые огни согласно

при работе на судовом ходу – один зеленый круговой огонь на мачте;

при работе на правой стороне судового хода – дополнительно два красных круговых огня (тентовых), расположенных в носовой части и на корме на высоте тента с ходовой стороны;

при работе на левой стороне судового хода – дополнительно два зеленых круговых огня (тентовых), расположенных в носовой части и на корме на высоте тента с ходовой стороны;

при работе поперек судового хода (разработка траншей для подводных переходов и тому подобное) – дополнительно по два тентовых огня в носовой части и на корме с каждой стороны судового хода.

48 Какими знаками визуальной сигнализации обозначаются краны и дноуглубительные снаряды, работающие за пределами судового хода?

Ответ:

должны нести стояночную  сигнализацию  в

соответствии  с  требованиями настоящих  Правил,  установленных  для

несамоходных судов соответствующих размеров при их стоянке на якоре.

49 Какими знаками визуальной сигнализации обозначаются маломерные суда при стоянке на якоре?

Ответ:

один белый круговой огонь.

50 Какими знаками визуальной сигнализации обозначаются несамоходные суда буксируемого состава, следующего за одним или несколькими самоходными судами?

Ответ:

должны нести следующие круговые судовые огни:

одиночное судно длиной до 50 м – один белый огонь (при буксировке под бортом этот огонь может быть заменен на топовый);

одиночное судно длиной 50 м и более – один белый огонь в носовой части и один белый огонь на корме (при буксировке под бортом эти огни могут быть заменены соответственно на топовый и кормовой);

в составе – по одному белому огню в носовой части каждого судна и корме каждого последнего судна.

51 Какими знаками визуальной сигнализации обозначаются одиночные маломерные суда?

Ответ:

топовый;

бортовые  (бортовые огни могут быть скомбинированными  в  одном

фонаре, расположенном по оси судна в носовой части);

кормовой.

Одиночные  маломерные самоходные суда длиной менее  7  м  могут

вместо  судовых  огней, указанных в части первой настоящего  пункта,

нести один белый круговой огонь.

Маломерное  судно, буксирующее или ведущее в счаленном  составе

только маломерные суда, должно нести судовые огни, указанные в части

первой  настоящего  пункта.  При  этом  буксируемые  или  идущие   в

счаленном  составе маломерные суда, за исключением  судовых  шлюпок,

должны нести один белый круговой огонь.

Одиночные  маломерные суда, которые не являются ни самоходными,

ни  парусными,  должны нести один белый круговой огонь.  На  судовых

шлюпках  допускается показывать такой огонь только  при  приближении

других судов.

52 Какими знаками визуальной сигнализации обозначаются паромы, не передвигающиеся самостоятельно?

Ответ:

белый круговой огонь;

желтый  круговой огонь, расположенный на расстоянии не менее  1

м над белым огнем.

Канат  переправы должен быть освещен у обоих берегов  фонарями,

имеющими защитные козырьки.

53 Какими знаками визуальной сигнализации обозначаются плавучие причалы, насосные станции и другие плавучие установки?

Ответ:

один белый круговой огонь - при длине менее 50 м;

белый круговой огонь через каждые 50 м - при  длине  50  м  и

более.

54 Какими знаками визуальной сигнализации обозначаются потерявшие маневренность суда, кроме сигнализации, установленной для соответствующих судов?

Ответ:

в  темное время суток - качающийся красный огонь (на маломерных

судах допускается замена красного огня белым огнем);

в светлое время суток - качающийся красный флаг.

55 Какими знаками визуальной сигнализации обозначаются севшие на мель суда?

Ответ:

стояночные

огни  и, кроме того, на уровне плавучего навигационного знака,  если

судно  стоит в границах судового хода и проход мимо него для  других

судов  возможен, на выступающей в судовой ход части судна один белый

или красный круговой огонь, выставляемый согласно правилам освещения

плавучих навигационных знаков.

Если  проход мимо состава невозможен, буксир (толкач) не  имеет

права  оставлять несамоходное судно, и обязан предупреждать об  этом

другие  суда и составы звуковым сигналом 6 «Предупреждение» согласно

приложению    5    и   зрительным   сигналом   «Прошу   остановится»

(горизонтальное  движение с борта на борт  флага-отмашки  в  светлое

время  суток, белого огня - в темное время суток). Такие же  сигналы

подает  и  самоходное  судно,  севшее  на  мель,  если  проход  мимо

невозможен.

56 Какими знаками визуальной сигнализации обозначаются сети, поставленные в непосредственной близости от судового хода или на его части?

Ответ:

должны обозначаться через каждые 100  м  на

лодках  или других приспособлениях круговыми огнями того  же  цвета,

как  и огни соответствующих плавучих навигационных знаков. В светлое

время  суток  такие сети должны обозначаться желтыми поплавками  или

желтыми   флагами   в  количестве,  достаточном  для   указания   их

местонахождения.

57 Какими знаками визуальной сигнализации обозначаются суда, занятые водолазными работами в темное время суток?

Ответ:

нести два зеленых круговых огня, расположенных по вертикали,

в светлое время суток - два сигнальных флага или щита «А».

58 Какими знаками визуальной сигнализации обозначаются суда, которым предоставлено преимущественное право прохода в местах, где такой проход регулируется?

Ответ:

должны нести в светлое время суток красный вымпел, поднимаемый в носовой части судна на высоту, достаточную для того, чтобы он был хорошо виден.

59 Какими знаками визуальной сигнализации обозначаются толкающие суда?

Ответ:

три  топовых,  расположенные в одной  плоскости  равносторонним

треугольником,  основанием  вниз, верхний  из  которых  должен  быть

расположен в диаметральной плоскости;

бортовые;

три  кормовых, расположенные треугольником, основанием  вниз  и

буксировочный  над  ними (для судов шириной 5 м  и  менее  -  только

буксировочный огонь).

Толкаемые суда должны нести:

одиночное - один топовый огонь в носовой части;

в  составе  -  по одному топовому огню в носовой части  каждого

переднего судна.

60 Каков порядок оказания первой помощи лицам, терпящим бедствие на водах?

Ответ:

http://pravagims.ru/okazaniie-pomoshchi-sudam-i-liudiam-tierpiashchim-biedstviie-na-vodie.html

61 Какова периодичность прохождения медицинского освидетельствования судоводителей моторных маломерных судов?

Ответ:

Согласно минздраву

62 Какова рекомендуемая длина якорного каната для моторного маломерного судна?

Ответ:

Длина якорного каната (цепи) для судов с высотой надводног о борта (Н над): 350-500мм – не менее 50м

250-350мм –не менее 25м;

менее 250мм –не менее 15м

быть не менее чем в три раза больше длины судна и не менее трех пяти глубин в районах предстоящего плавания судна

63 Какова ширина полосы движения на судовом ходу для маломерных судов, если следование за пределами судового хода невозможно?

Ответ:

вдоль  правой по ходу кромки, но не более 10 м от нее и при условии,

что  оно  не  затруднит движение и маневрирование  на  судовом  ходу

других судов.

64 Какое устройство служит для перемешивания паров бензина с воздухом при подаче горючей смеси к двигателю?

Ответ:

карбюратор

65 Какой плавучий навигационный знак является знаком опасности на левой кромке судового хода?

Ответ:

У левой кромки судового хода - это белый конус с тремя-четырьмя черными вертикальными полосами, которые пересекает посредине одна горизонтальная черная полоса: на пересечении полос образуется крест.

А

66 Какой плавучий навигационный знак является знаком опасности на правой кромке судового хода?

Ответ:

Б с ответа 65

На цилиндрических знаках правой кромки - черный или белый крест на красном фоне.
Знак опасности стоит непосредственно над оконечностью препятствия со стороны судового хода. Рядом с ним всегда находится дублирующий знак - обычный кромочный знак, который установлен на расстоянии 10-15 м от знака опасности в сторону судового хода.

67 Какой плавучий навигационный знак является кромочным для правой кромки судового хода?

Ответ:

Кромочные знаки (рис. 40) - вехи, бакены, буи - установлены на кромках судового хода. Все знаки правого берега окрашены только в красный цвет. У правобережных вех на вершине имеется топовая фигура - черный шар или голик (веник из прутьев). В верховьях рек правосторонние бакены могут иметь круглый или прямоугольный силуэт, на реках с интенсивным движением - только прямоугольный. У левого берега вехи и бакены окрашены в белый цвет, на речных участках водохранилищ бакены могут быть черного цвета, буи, как правило, черные. И бакены, и буи левой кромки - только треугольного силуэта.

68 Какой плавучий навигационный знак является разделительным?

Ответ:

Разделительные знаки (рис. 47) установлены в местах разделения (разветвления) судового хода. Знак имеет коническую форму, раскрашен тремя черными (белыми) или тремя красными чередующимися вертикальными полосами. В верховьях рек в качестве разделительного знака применяют два рядом стоящих кромочных: правый круглого, левый треугольного силуэта.

69 Какой тип движителя используется на гидроцикле?

Ответ:

водометный

70 Какой указательный знак определяет ориентир на левом берегу?

Ответ:

Знак "Ориентир": а) на левом берегу; б) на правом берегу

71 Какой указательный знак определяет ориентир на правом берегу?

Ответ:

б с 70 вопроса