101 Разрешена ли стоянка и хранение незарегистрированных маломерных судов на базах (сооружениях) для их стоянок?

Ответ:

Запрещено

102 С какими неисправностями двигателя запрещается эксплуатация маломерного судна?

Ответ:

топливо подтекает из бензобаков, топливного шланга системы питания;
- имеется значительная вибрация;
- отсутствует или неисправен глушитель;
- повреждена система дистанционного управления двигателем;
- не обеспечивается легкое включение (выключение) реверс редуктора, рукоятка реверса не фиксируется в положениях «вперед», «назад», «нейтрально» (возможно его самопроизвольное включение и выключение), неисправна блокировка запуска двигателя (мотора) при включенном реверсе, где это предусмотрено конструкцией.

103 С какими неисправностями корпуса моторного маломерного судна запрещается его эксплуатация?

Ответ:

а) наличие свищей, пробоин набора и обшивки корпуса (независимо от местонахождения);

б) отсутствие или разгерметизация предусмотренных конструкцией маломерного судна гермоотсеков и воздушных ящиков;

в) не обеспечен полный угол перекладки руля (35 градусов на борт), за –труднено вращение рулевого штурвала;

г) повреждение пера руля или деталей рулевого привода (направляющие блоки, опорные подшипники, натяжные талрепы, штуртросовая передача), наличие разрывов каболок штуртроса;

д) отсутствие предусмотренных конструкцией деталей крепления рулевого привода (гайки, шплинты, контргайки);

е) утечка топлива из бензобаков, топливного шланга, системы питания;

ж) наличие вибрации двигателя, подвесного мотора, превышающей допустимые эксплуатационной документацией значения;

з) повреждение системы дистанционного управления двигателем, реверс – редуктором

104 Сколько спасательных жилетов должно находиться на маломерном судне?

Ответ:

Для судоводителей и для каждого пассажира на судне должны быть в наличии 
индивидуальные спасательные средства.

105 Укажите береговой навигационный знак «Внимание»

Ответ:

106 Укажите береговой навигационный знак «Глубина ограничена».

Ответ:

107 Укажите береговой навигационный знак «Движение маломерных судов запрещено».

Ответ:

108 Укажите береговой навигационный знак «Запрещение воднолыжного спорта».

Ответ:

109 Укажите береговой навигационный знак «Запрещение всякого обгона».

Ответ:

110 Укажите береговой навигационный знак «Запрещение делать повороты».

Ответ:

111 Укажите береговой навигационный знак «Запрещение плавания на водных мотоциклах».

Ответ:

112 Укажите береговой навигационный знак «Запрещение плавания парусных судов».

Ответ:

113 Укажите береговой навигационный знак «Запрещение плавания самоходных судов».

Ответ:

114 Укажите береговой навигационный знак «Запрещение плавания судов, которые не являются ни моторными, ни парусными».

Ответ:

115 Укажите береговой навигационный знак «Запрещение швартоваться у берега».

Ответ:

116 Укажите береговой навигационный знак «Конец зоны скоростного движения малых спортивных и прогулочных судов».

Ответ:

117 Укажите береговой навигационный знак «Не создавать волнение».

Ответ:

118 Укажите береговой навигационный знак «Пересечение судового хода».

Ответ:

119 Укажите береговой навигационный знак «Пост судовой инспекции».

Ответ:

120 Укажите береговой навигационный знак «Разрешение стоянки».

Ответ:

121 Укажите береговой навигационный знак «Разрешение стоять на якоре либо волочить якоря, тросы или цепи».

Ответ:

122 Укажите береговой навигационный знак «Расхождение и обгон составов запрещены».

Ответ:

123 Укажите береговой навигационный знак «Скорость ограничена».

Ответ:

124 Укажите береговой навигационный знак «Спуск судов на воду или подъем на берег запрещен».

Ответ:

125 Укажите береговой навигационный знак «Ширина прохода или судового хода ограничена».

Ответ:

Стрелка слева и справа

126 Укажите береговой навигационный знак «Якоря не бросать».

Ответ:

127 Укажите место расположения бортовых огней.

Ответ:

Бортовые огни горят непрерывно. Они расположены по бортам судна: по правому борту — зеленый, по левому — красный. Каждый огонь светит впереди и вбок от диаметральной плоскости судна в секторе 112,5° так, что каждый сектор освещения бортового огня занимает ровно половину сектора освещения топового.

128 Укажите место расположения кормового огня.

Ответ:

Кормовые огни белого цвета, расположенные в кормовой части судна, горят непрерывно

129 Укажите место расположения топового огня.

Ответ:

Топовые огни белого или красного цвета горят непрерывно, расположены в диаметральной плоскости судна, светят прямо по курсу в секторе 225°. Число, цвет и взаимное расположение топовых огней зависят от назначения судна.