130 Укажите плавучий навигационный знак, который является кромочным для левой кромки судового хода.

Ответ:

У левого берега вехи и бакены окрашены в белый цвет, на речных участках водохранилищ бакены могут быть черного цвета, буи, как правило, черные. И бакены, и буи левой кромки - только треугольного силуэта.

131 Укажите цвет кормового огня и радиус его освещения.

Ответ:

Кормовые огни белого цвета, расположенные в кормовой части судна, горят непрерывно. Они светят назад в секторе 135° так, что при любом маневре судна всегда видны или топовые, или кормовые огни, но вместе — никогда.

132 Укажите цвет левого бортового огня и радиус его освещения.

Ответ:

Красный

Каждый огонь светит впереди и вбок от диаметральной плоскости судна в секторе 112,5° так, что каждый сектор освещения бортового огня занимает ровно половину сектора освещения топового.

133 Укажите цвет правого бортового огня и радиус его освещения.

Ответ:

по правому борту — зеленый

Каждый огонь светит впереди и вбок от диаметральной плоскости судна в секторе 112,5° так, что каждый сектор освещения бортового огня занимает ровно половину сектора освещения топового.

134 Что входит в систему питания двигателя внутреннего сгорания?

Ответ:

В систему питания двигателя внутреннего сгорания входят приборы для хранения топлива, для очистки воздуха и топлива, для подачи топлива и приготовления горючей смеси.

135 Что должен делать судоводитель, если он не уверен в правильной оценке действий других судов?

Ответ:

Если судоводитель неуверен в правильнойо ценке действий других судов, при потере ориентировки на судовом ходу, отсутствии навигационных знаков или неисправности навигационного оборудования, при неподаче или неправильном подтверждении визуальной и звуковой сигнализации, а также в иных случаях, угрожающих безопасности судоходства, он должен уменьшить ход управляемого им судна до безопасной скорости или прекратить движение. В случаях, не предусмотренных настоящими Правилами, для предотвращения ситуации,угрожающей безопасности судоходства, или уменьшения ее возможных последствий судоводитель может отступать от требований настоящих Правил в части порядка движения и маневрирования судов, пользования визуальной и звуковой сигнализацией, сигнализацией судового хода, одновременно принимая все меры с учетом сложившихся обстоятельств при условии обеспечения безопасности судоходства

136 Что должен предпринять судоводитель в случае, если судно рискует затонуть или потеряло маневренность?

Ответ:

судоводитель такого судна или соединения плавучего материала должен принять все меры для освобождения судового хода в кратчайший срок

137 Что должен предпринять судоводитель, если при пересекающихся курсах управляемое им маломерное судно, имеющее преимущество в движении, оказывается настолько близко от другого судна, что столкновения избежать невозможно только за счет маневрирования судна, обязанного уступить дорогу?

Ответ:

судоводитель судна, имеющего преимущество в движении, должен своевременно первым выполнить соответствующий маневр и принять иные необходимые меры для избежания столкновения судов.

138 Что запрещается использовать для швартовки или снятия с мели судна?

Ответ:

деревья, парапеты, столбы, тумбы, колонны, металлические лестницы, поручни и тому подобное.

139 Что запрещается судоводителю?

Ответ:

20.1. управлять судном в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 
20.2. передавать управление судном лицам, находящимся в состоянии опьянения; 
20.3. передавать управление моторным судном лицам, не имеющим при себе удостоверения на право управления моторным судном; 
20.4. оставлять без наблюдения водную акваторию; 
20.5. нарушать нормы грузоподъемности и пассажировместимости; 
20.6. использовать на судне мотор, превышающий предельно допустимую мощность, а также устанавливать двигатель на судах, зарегистрированных как гребные; 
20.7. перевозить пассажиров на судах при отсутствии оборудованных мест для сидения; 
20.8. выходить в плавание при отсутствии документов, указанных в подпункте 16.1 пункта 16 настоящих Правил; 
20.9. осуществлять движение судна в тумане или других неблагоприятных метеорологических условиях, когда из-за отсутствия видимости невозможно ориентироваться; 
20.10. создавать помехи для плавания других судов; 
20.11. выходить в плавание на судах без предписанных сигнальных огней в темное время суток; 
20.12. заходить на акватории, отведенные для купания (кроме судов спасательной службы); 
20.13. швартоваться к плавучим знакам судоходной обстановки; 
20.14. сбрасывать с судна в воду нефтепродукты, пищевые и другие отходы, загрязняющие водную акваторию; 
20.15. останавливать судно или становиться на якорь в пределах судового хода, в зоне мостов и под мостами; 
20.16. перевозить взрывоопасные и огнеопасные грузы на необорудованных для этого судах.

140 Что может привести к опрокидыванию судоводителя за борт при запуске двигателя?

Ответ:

Включенная передача

141 Что обеспечивает непотопляемость судна?

Ответ:

Непотопляемость - это способность судна после затопления части судна сохранять плавучесть.
Непотопляемость обеспечивается конструктивно - делением корпуса на водонепроницаемые отсеки, оборудованием судна блоками плавучести и водоотливными средствами.Незатапливаемые объемы корпуса чаще всего представляют собой блоки из пенопласта. Необходимое его количество и расположение рассчитываются для обеспечения аварийного запаса плавучести и поддержания аварийного судна в положении "на ровном киле".Безусловно, что в условиях сильного волнения далеко не каждая получившая пробоину моторная лодка и катер обеспечат выполнение этих требований.

142 Что обязан предпринять судоводитель в случае невозможности связаться с ближайшим линейным участком органа по безопасности судоходства при транспортном аварийном случае?

Ответ:

В случае невозможности связаться с ближайшим линейным участком органа по безопасности судоходства при транспортном аварийном случае в связи с удаленностью места происшествия или отсутствием радиотелефонной и иной связи судоводитель обязан принять все меры по составлению акта о транспортном аварийном случае в установленном законодательством порядке с указанием в нем обстоятельств и места происшествия и продолжить движение до ближайшего пункта, где находится линейный участок органа по безопасности судоходства

143 Что обязан предпринять судоводитель при намерении совершить маневр?

Ответ:

обязан учесть все особенности движения на данном участке водного пути.

144 Что обязан предпринять судоводитель, если судно село на мель или затонуло?

Ответ:

обязан немедленно известить об этом бли

жайший линейный участок органа по безопасности судоходства, соответствующее республи

канское унитарное предприятие внутренних водных путей, судовладельца и принять все воз

можные меры для ликвидации последствий аварийного случая.

145 Что обязан предпринять судоводитель, если судном перемещен или поврежден навигационный знак?

Ответ:

судоводитель обязан немедленно известить об этом соответствующее республиканское унитарное предприятие внутренних водных путей

146 Что обязан предпринять судоводитель, если судном повреждено искусственное сооружение на внутреннем водном пути?

Ответ:

обязан немедленно известить об этом ближайший линейный участок органа по безопасности

судоходства, соответствующее республиканское унитарное предприятие внутренних водных

путей, владельца этого сооружения, приближающиеся к нему суда и плавучие объекты, а

также принять все возможные меры для ликвидации последствий аварийного случая

147 Что обязаны предпринять судоводители при прохождении мостов с ограниченными по высоте судоходными пролетами?

Ответ:

заваливать мачту без выключения ходовых огней. После прохождения моста мачта должна быть немедленно поставлена в исходное положение;

при недостаточном габарите моста (при запасе по высоте менее 20 см) снимать все съемные части и детали на крыше рубки или прекращать движение до получения разрешения органа по безопасности судоходства;

проводить высокогабаритные суда, плавучие объекты под мост только по распоряжению судовладельца, если при высоких уровнях воды для проводки под мост используется балластировка (увеличение осадки судна, плавучего объекта за счет приема на борт балласта).

Сведения о габаритах судоходных пролетов мостов судоводители обязаны получить у диспетчера движения до выхода в рейс.

148 Что обязаны предпринять судоводители столкнувшихся судов?

Ответ:

оказать взаимную помощь судам, их пассажирам и членам экипажей, сообщить друг другу названия своих судов и портов (пунктов) приписки.

149 Что означает медленное и повторяемое поднятие и опускание рук, вытянутых в стороны?

Ответ:

Сигнал бедствия

150 Что относится к обязанностям судоводителя?

Ответ:

16.1. иметь при себе и предъявлять по первому требованию сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, Белоруской инспекции речного судоходства и органов Министерства внутренних дел следующие документы: 
судовой билет; 
талон предупреждений; 
удостоверение на право управления моторным судном; 
документы на перевозимый груз; 
16.2. знать навигационные качества и маневренные возможности своего судна, особенности управления в различных гидрологических условиях, пределы возможного использования своего судна, лоцию района плавания, а также документы, регламентирующие безопасность плавания; 
16.3. проверять перед выходом в плавания исправность и комплектность оснащения судна, следить за его состоянием в ходе плавания; 
16.4. оказывать помощь терпящим бедствие на воде и первую медицинскую помощь, доставлять пострадавших в лечебное учреждение; 
16.5. соблюдать водоохранные требования.

151 Что предохраняет двигатель от выпадения с транца?

152 Что применяется для указания положения судового хода, создания безопасных условий плавания судов и обеспечения сохранности искусственных сооружений на внутренних водных путях?

Ответ:

применяются плавучие навигационные знаки

и береговые навигационные знаки обозначения положения судового хода

согласно приложению 7.

Плавучие навигационные знаки

Кардинальная система

знаки ориентированы по сторонам света

|  | Обойди знак с севера (N) оставь к югу (S) опасность с юга (S) |  |
| --- | --- | --- |
| Обойди знак с запада (W) оставь к востоку (E) опасность с востока (Е) | Опасность малого размера обойти с любой стороны | Обойди знак с востока (E) оставь к западу (W) опасность с запада (W) |
|  | Обойди знак с юга (S) оставь к северу (N) опасность с севера (N) |  |

Латеральная система

знаки ориентированы по направлению течения

| Левая кромка | Ось | Правая кромка |
| --- | --- | --- |
| Левый кромочный ограждает судовой ход слева по течению | Осевой | Правый кромочный ограждает судовой ход справа по течению |
| Поворот левой кромки | Поворотно-осевой сигнализирует приближение поворота судового хода | Поворот правой кромки |
| Опасность на левой стороне С.Х. запрещено приближаться | Разделение судовых ходов | Опасность на правой стороне С.Х. запрещено приближаться |
| Свальное течение от левой кромки |  | Свальное течение от правой кромки |

Створные знаки

| Осевые створы | Кромочные створы | Щелевые створы |
| --- | --- | --- |
| Обозначают положение судового хода и его ось | Обозначают положение судового хода и его кромок | Обозначают положение судового хода |

Береговые знаки

| Левый берег |  | Правый берег |
| --- | --- | --- |
| Весенний показывает затопленный мелкий берег на левой стороне |  | Весенний показывает затопленный мелкий берег на правой стороне |
| Ходовой левый указывает, что судовой ход проходит вблизи левого берега |  | Ходовой правый указывает, что судовой ход проходит вблизи правого берега |
| Ориентир приметное место на левом берегу |  | Ориентир приметное место на правом берегу |

Запрещающие знаки

| Зона подводного перехода | Движение мелких плавсредств запрещено | Не создавать волнение | Обгон и расхождение судов запрещены | Обгон и расхождение составов запрещены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Знак «Семафор» Для обозначения участков с односторонним (поочередным) движением судов, а также на наплавных мостах для регулирования движения через их разведенные части |  |  |  |  |
|  | День; Ночь. Движение снизу запрещено. | День; Ночь. Движение сверху и снизу запрещено. | День; Ночь. Движение сверху запрещено. |  |

Предписывающие знаки

| Пересечение судовых ходов | Ограничение скорости 10 км/ч | Ограничение надводного габарита 15 м. | Особое внимание (Требование соблюдения особой осторожности) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пост судоходной инспекции | Место оборота судов |  |

Знаки на пролетах мостов

| Ось судового хода для судов идущих вверх | Ось судового хода для судов идущих вниз | Ось судового хода для маломерных судов | Ось судового хода для плотовых составов |
| --- | --- | --- | --- |
| Значения сигнальных фигур на мачтах |  |  |  |
| Глубина 5 см | Глубина 20 см | Глубина 1м |  |
| Ширина 5 м | Ширина 20 м |  | Ширина 50 м |
|  | глубина 2 м | глубина 125см |  |

153 Что служит основанием для соединения двигателя, редуктора и подвески?

Ответ:????

Дейдвудная труба

154 Что такое «база (сооружение) для стоянки маломерных судов»?

Ответ:

комплекс объектов (объект) на сухопутной территории и акватории водного объекта, предназначенный для стоянки (хранения) 10 и более маломерных судов и (или) их обслуживания, за исключением портов и судоходных гидротехнических сооружений;

155 Что такое «грузоподъемность»?

Ответ:
количество груза, которое судно может принять при погружении до предельной осадки соответственно грузовой марке. Грузоподъемность, как и водоизмещение, выражается в тоннах (английских или метрических). Следует различать валовую, или полную, грузоподъемность (дедвейт) и чистую.

Грузоподъемность судна масса всех грузов в тоннах, которую может поднять судно при погружении его по грузовую марку. Различают грузоподъемность судна полную (дедвейт) и чистую или полезную (предельная масса груза, которую судно может принять при имеющихся на нем запасах топлива, смазочных материалов, продовольствия и пресной воды, а также с учетом экипажа). Грузоподъемность с зависит от времени года и района плавания.

156 Что такое «дифферент»?

Ответ:
морской термин, угол отклонения корпуса судна от горизонтального положения в продольном направлении, разница осадок кормы и носа судна. В авиации для обозначения такого же угла, задающего ориентацию летательного аппарата, используется термин тангаж.

## Определение осадки и дифферента судна

Марки углубления, показывающие осадку судна

Для определения осадки и дифферента в носовой и кормовой частях на обоих бортах наносят марки углубления в дециметрах арабскими цифрами. Нижние кромки цифр соответствуют той осадке, которую они обозначают. Если осадка кормой больше осадки носом, то судно имеет дифферент на корму и, наоборот, при осадке кормой меньше осадки носом — дифферент на нос.

- Дифферент имеет знак минус (отрицательный), если дифферент на корму — то есть осадка носом меньше, чем осадка кормой.

- Дифферент имеет знак плюс (положительный), если дифферент на нос — то есть осадка носом больше, чем осадка кормой.

- Дифферент равен нулю, если осадки носом и кормой равны. При осадке носом, равной осадке кормой (когда дифферент равен нулю), говорят: «судно — на ровном киле».

Средняя осадка представляет собой полусумму осадок носа и кормы.

157 Что такое «крен»?

Ответ:
положение судна, при котором его диаметральная плоскость отклонена на некоторый угол от вертикали к поверхности воды. Крен измеряется: 
- углом наклона; или 
- разницей между осадками правым и левым бортом.

158 Что такое «круговой огонь»?

Ответ:

судовой огонь, излучающий непрерывный свет по всей дуге горизонта в 360 град. и видимый со всех сторон;

159 Что такое «осадка»?

Ответ:
в военном и гражданском кораблестроении — глубина погружения корабля или судна в воду.
Различают следующие виды осадки.

- Проектная или расчётная осадка, или вертикальное расстояние от верхней кромки киля до уровня главной ватерлинии, измеренное на половине длины корпуса. В технической документации обозначается как T.

- Проектная осадка по мидельшпангоуту — расстояние от ватерлинии до наружной кромки обшивки у киля.

- Осадка носом, измеряемая по носовой точке погружения, или у носовой марки.

- Осадка кормой, измеряемая по кормовой точке погружения, или у кормовой марки.

- Средняя осадка — среднее арифметическое значение носовой и кормовой осадки.

Для измерения осадки на корпусе корабля наносятся марки углубления. В большинстве флотов мира марки углубления наносятся по вертикали от концевых точек прямой линии киля до главной ватерлинии с обоих бортов судна. В англо-саксонских странах (но не только в них) долей марки является фут.

Для судов с большой осадкой затруднён, либо невозможен вход в мелководные районы моря, гавани, порта, а также в устья рек.

160 Что такое «остойчивость»?

Ответ:
Осто́йчивость — способность плавучего средства противостоять внешним силам, вызывающим его крен или дифферент и возвращаться в состояние равновесия по окончании возмущающего воздействия

161 Что такое «пассажировместимость»?

Ответ:

— количество пассажиров, допускаемых к перевозке на данном судне согласно пассажирскому свидетельству.

162 Что такое «пересекающиеся курсы»?

Ответ:

пересечение направлений движения двух и более судов таким образом, что может возникнуть опасность их столкновения;

163 Что такое «плавучая установка»?

Ответ:

плавучее сооружение, не предназначенное, как правило, для перемещения по водным путям (купальня, док, причал, судовой ангар и другие);

164 Что такое «плавучее средство»?

Ответ:

плавучее сооружение, имеющее механические установки и предназначенное для работы на водных путях или в портах (землесосные и землечерпальные снаряды, элеваторы, копры, подъемные краны и другие);

165 Что такое «плавучесть»?

Ответ:

Плавучестью называется способность судна плавать по определенную ветерлинию, неся всю положенную нагрузку.
На судно, как на плавающее тело, постоянно действуют две кагетрии сил; силы тяжести (вес судна) и силы давления воды (гидростатические силы).

166 Что такое «проблесковый огонь»?

Ответ:

судовой огонь, дающий ритмичные проблески через регулярные интервалы времени. Частым проблесковым огнем является проблесковый огонь, дающий 50 - 60 проблесков в минуту;

167 Что такое «пропуск судна»?

Ответ:

частный случай расхождения судов, при котором хотя бы одно из них уменьшило скорость до минимальной или остановилось;

168 Что такое «самоходное судно»?

Ответ:

судно, использующее собственную силовую установку для перемещения, за исключением судна, силовая установка которого используется только для совершения перемещений на незначительное расстояние или для увеличения его маневренности во время буксировки. К самоходному судну приравнивается судно, идущее под парусом и одновременно использующее собственную силовую установку;

169 Что такое «светлое время суток»?

Ответ:

промежуток времени, который начинается с восхода солнца и заканчивается с заходом солнца;

170 Что такое «соединение плавучего материала»?

Ответ:

плот, а также любое другое плавучее искусственное сооружение, соединение или устройство, предназначенное для плавания и не являющееся судном или плавучим средством, или плавучей установкой;

171 Что такое «судно на стоянке»?

Ответ:

судно, плавучее средство, плавучая установка, которые стоят на якоре, ошвартованы у берега, причала, плавучего сооружения, другого судна на стоянке;

172 Что такое «судно на ходу»?

Ответ:

судно, плавучее средство, плавучая установка, которые не стоят на якоре или на мели, не ошвартованы у берега, причала, плавучего сооружения или судна на стоянке;

173 Что такое «судно, идущее вверх»?

Ответ:

судно, осуществляющее движение в одном из следующих направлений: на реках и водохранилищах - от устья к истоку реки; на дополнительных судовых ходах, которые отходят от основного и не соединяются с ним, - от основного хода к берегу; на каналах и озерах - против условного течения в соответствии с местными условиями плавания;

174 Что такое «судно, идущее вниз»?

Ответ:

судно, осуществляющее движение в направлении, противоположном движению судна, идущего вверх;

175 Что такое «судовой ход»?

Ответ:

пространство на внутреннем водном пути, предназначенное для движения судов и обозначенное на местности и (или) на карте;

176 Что такое «счаленная группа»?

Ответ:

группа судов, других плавучих средств и плавучих сооружений, соединенных между собой борт о борт;

177 Что такое «темное время суток»?

Ответ:

промежуток времени, который начинается после захода солнца и заканчивается с восходом солнца;

178 Что такое «управляемость»?

Ответ:

Способность судна удерживать на ходу заданное направление движения при неизменном положении руля и изменять на ходу это направление под действием руля.

179 Что такое «ходкость»?

Ответ:

Ходкость - это способность судна двигаться с определенной скоростью при заданной мощности двигателя, преодолевая при этом силы сопротивления движению.

180 Что такое «судовой огонь»?

Ответ:

световое сигнальное устройство на судне, предназначенное для повышения их видимости. Термины "белый огонь", "красный огонь", "зеленый огонь", "желтый огонь" и "синий огонь" означают судовые огни, цвета которых соответствуют предписаниям настоящих Правил;

181 Что такое «ограниченная видимость»?

Ответ:

обзорность водного пути в направлении движения менее 1 км, ограниченная геометрическими параметрами водного пути, сооружениями, насаждениями, гидрометеорологическими условиями (туман, мгла, атмосферные осадки);

182 Что такое «плавучий объект»?

Ответ:

плавучее искусственное сооружение, не являющееся судном и не используемое в целях судоходства;