……………Комплектация предметами снабжения поднадзорных судов, в общем случае,  должна соответствовать таблице:

| Н а и м е н о в а н и е Предметов снабжения | К о л и ч е с т в о |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гребные лодки | Мото- лодки | Катера | Парусные с у д а |
| Буксирно-швартовный канат | - | 1 | 1 | 1 |
| Отпорный крюк | - | 1 | 1 | 1 |
| Якорь с якорным канатом | - | 1 | 1 | 1 – 2 |
| Спасательное кольцо с линем (спасательный круг) | - | 1 | 1 | 1 |
| Весла | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ведро с черпаком | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Водоотливной насос | - | - | 1 | 1 |
| Огнетушитель | - | - | 1 | 1 |
| Ремонтная аптечка | - | 1 | 1 | 1 |
| Медицинская аптечка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Индивидуальные спасательные Средства | По числу находящихся на борту людей |  |  |  |
| Звукосигнальное устройство | - | 1 | 1 | 1 |
| Ракета бедствия парашютная | - | 2 | 3 | 3 |

……….. Все суда, независимо от класса, должны быть снабжены тросом соответствующих длины, калибра и материала, обеспечивающих безопасность швартовки и буксировки судов в районах плавания, а на судах 1-3 классов должен быть спасательный линь длиной не менее 16 метров.