ИНСТРУКЦИЯ

по изготовлению блесен Polozkaja

- Необходимые материалы: жесть латунная – 0,3÷0,5 мм, сталь листовая НЖ (например 12Х18Н10Т, 08Х13 и т. д.) – 2 мм, медь листовая – 1 мм, припой (практически любой), кислота паяльная, фурнитура (кольца заводные, тройники, цепочки, бисер, мушки и т.д.).

- Необходимое оборудование и инструмент: станок заточной, станок сверлильный, тиски слесарные, сверла необходимых диаметров (я использовал Ø2,0 и Ø1,5), ножовка по металлу, ножницы по металлу, паяльник (желательно от 60 Вт), напильник плоский и полукруглый, наждачная бумага разных размеров.

- Требования к персоналу: начальные навыки в производстве слесарных работ.

Подготовительные мероприятия

- Распечатать эскизы заготовок из файла Polozkaja blesna.dwg (файл сделан в Autocad 2006) на бумаге, вырезать шаблоны.

- Наклеить шаблоны на лист НЖ (для блесен длиной 75 и 60 мм) или на медный лист (для блесен длиной 45 мм), я приклеивал клеем ПВА. Разместить шаблоны на листе можно так, что отходов практически не будет. Это актуально если с материалами напряг.

Непосредственно изготовление

- Вырезать заготовки – из НЖ я вырезал ножовкой по металлу, из меди – ножницами по металлу. Затем эти заготовки обработать на заточном станке и довести до необходимой формы напильниками. В медной заготовке дополнительно формирую выпуклость в широкой части, т.к. толщины 1 мм не хватает.

- Полученную заготовку ложим на лист латуни и обводим контур иголкой. Вырезаем пластинку, делаем сгиб.

- Облуживаем сопрягающиеся поверхности обоих половинок блесны и спаиваем (не в смысле спиртных напитков) их вместе.

- С помощью нехитрого приспособления в тисках придаем блесне необходимый загиб. Между цилиндром и блесной подкладываю ткань, чтобы не царапать блесну.

- Должно получиться примерно так:

- Шлифуем рабочие поверхности блесны до необходимой шероховатости (я делаю гладкими на ощупь и матовыми на вид).  Сверлим отверстия под заводные кольца (в самой большой я делал Ø2,0, в остальных достаточно и Ø1,5), оснащаем заводными кольцами, крючками и блесна готова. Непосредственно на водоеме подправляем изгиб, чтобы получить требуемую игру.

Если кто придумает, как облегчить технологию изготовления – буду признателен за подсказку.

На авторские права не претендую, если кто соберется запустить эту конструкцию в производство, с удовольствием куплю готовый экземпляр вместо того, чтоб делать самому.