Портативный GPS-навигатор Zyastar

Цена с НДС: 119 руб.

Отделение для батарей

Внутренняя GPS антенна

Вверх / Вниз /

Вправо / Влево/ Ввод

Жидкокристаллический дисплей (с подсветкой)

Сброс

Водонепроницаемый корпус

Вкл./Выкл.

Русифицирован!

(водо- и пыленепроницаемый, с возможностью работы как GPS модуль).

- Навигационные параметры

Точки маршрута:

Всего:					1000 с наименованиями и символами

Маршруты:				30 обратных маршрутов (каждый до 50 точек маршрута)

Треки:

Всего:					10 треков с наименованиями и символами

- Параметры

Приёмник:	Приёмник с 12 параллельными каналами, ловит сигналы одновременно с 12 спутников

Частота:					L1,1575.42 МГц, код грубого определения местоположения объекта

Чувствительность:			-140 dbm

Время улавливания сигнала:

«Горячий» :				около 10 секунд

«Тёплый»:					около 40 секунд

«Холодный»:				около 60 секунд

Повторное улавливание:		менее 1 секунды

Частота обновления:			2-секундное, непрерывное

Точность:

Местоположение:			25 метров 2DRMS

Скорость:					0.1 узел RMS стабильное состояние

Динамика:					2g’s

Максимальная высота:		18000 метров

Максимальная скорость:		100 м/с

Антенна:					Встроенная фарфоровая антенна

- Физические параметры

Размер:					120x54x30 мм

Вес:						170 г. с двумя батареями АА

Экран:					105x160 пикселей, высококонтрастный жидкокристаллический экран, электролюминисцентная подсветка

Память:					Внутренняя литиевая батарея,

срок работы—до 10 лет.

- Питание

Источник:					2 AA батареи, 1.5V каждая

Срок работы батареи:		До 16 часов

- Температура				Рабочая:	-10~70°C

Хранение:	-20~80°C

- Комплектность			Навигатор, USB-кабель, клипса для удерживания, руководство по эксплуатации

- Гарантия					12 месяцев с даты продажи.