Нитки.

Те, что  для вязки мух и изготовления других рыболовных приманок.

На мой взгляд, нахлыст отличается от многих других видов рыбной ловли тем, что трудно с первого взгляда найти в нем самое важное звено. Есть вещи очевидные, а есть такие, на которые никогда и не обратишь внимания. Пока кто-то из посвященных при оказии не ткнет носом, никогда и в голову не придет, что вот эта деталь важна и даже очень. Это касается и снастей, и мух, и  техники. Но есть темы совершенно забытые, и информации о них просто нет, а зря.

Одна из таких забытых тем в нахлысте- нитки, которые мы используем для вязки мух.   Без нитки никуда, есть на свете всего пара   мушек, где нитка заменена проволокой.  Гораздо чаще бывают мушки, например, без крючка, такие как мухи-трубки, вадинктоны и прочее. Поэтому, можно не сомневаться в том, что в вязке мух нитка является самым главным элементом   и  даже есть   мушки, состоящие только из одних  ниток.

Тем не менее,   у нас мало кто расспрашивает о них. Объяснение этому только одно, не зная о том, что бывает, и не спросишь об этом. А цепочка последствий здесь простая.  От выбора нитки зависит легкость работы и  скорость, внешний вид и уловистость мушки, наконец, ее долговечность. Конечно, можно всю жизнь держать себя в черном теле и вязать одной черной, нам не привыкать.  Но тогда мы сами лишаем себя всех прелестей жизни, хотя речь конечно, совсем не только о цвете нитки.  Выбор цвета на деле является самым последним в ряду качеств нитки, на которые стоит обращать внимание.

Прежде всего, нужно рассказать о монтажных нитках. Они применяются в каждой мушке и служат для крепления различных материалов и деталей   к крючку.

Монтажки чаще всего состоят из   тонких волокон, от количества и толщины которых зависит   общая толщина или размер нитки. Если эти волокна едва переплетены между собой или вообще параллельны, то нитка выглядит плоской. Когда протягиваешь ее между пальцами, волокна легко расходятся. Помню свое первое знакомство с ними,  мне не понравилось то, что  такая нитка с удовольствием    цепляется   за шероховатости пальцев и  легко соскакивает  при каждом неловком движении. Подготовку к работе я тогда начинал с пилочки для ногтей. Но именно такие   плоские нитки нужны для вязки многих важных мушек. У нас есть такие нитки под названием UNI NYLON и ULTRA THREAD UTC.

Круглая нитка получается из перекрученных между собой волокон. Конечно, она не идеально круглая, и ее тоже можно расщепить на отдельные пучки. Но они более связаны между собой и не волокнятся без  намеренных  усилий. Пример такой нитки UNI THREAD. Если надо, для крупных мушек и больших диаметров отдельные пучки еще и переплетают между собой наподобие веревки. Пример - UNI Poly 2. Но я такой в руках не держал.

Некоторые нити могут быть навощены или нет, другие встречаются только в том или другом виде. С этим воском связано немало недоразумений, потому что разные производители ваксируют нитки по-разному в разных целях. Например,     воском пропитывают всю нить и скрепляют ее, удерживая от распушивания и соскальзывания с крючка, устраняет излишнюю упругость. Этот процесс совсем не тот, который предназначен для даббинговых целей. На иных  нитках иногда заметен налет воска на поверхности, что удобно для нанесения даббинга, но  который может затруднить обработку  деталей мушки лаком или цементом.  Кое-кто даже жаловался на то, что воском забивается трубка катушкодержателя.  Но это, наверное, крайности и чаще   применяется именно разумно ваксированная нитка, такая как UNI THREAD, или с минимумом воска  как на  ULTRA THREAD UTC, на этикетке которой есть указание waxed. На других подобных нитках мне встречалась надпись   prewaxed   с тем же смыслом.

Нам досталась относительно простая  и понятная классификация размеров нитей. Когда-то для шелка в промышленности была введена шкала Х/0. Предполагается, что чем больше цифра над дробью, тем тоньше нитка..  По этой шкале шелк, хлопок и кетгутовые нити обозначенные 3/0 были толще тех, что имели знак 8/0.    Эта же шкала применялась для монофильных волокон и лесок  и принцип сохранен для обозначения диаметров поводков и подлесков многих американских фирм по сей день. Но когда число производителей перешагнуло разумную черту, появилась халтура, и шкала перестала быть достоверной. Теперь      нитка  8/0 одной фабрики не всегда   толще  другой с обозначением 12/0.   Здесь приходится полагаться на свои ощущения, глаз и пальцы.  Так, на взгляд, известная нитка 12/0 GEORGIO BENECCHI  лишь едва тоньше, чем ставшая у нас стандартной  UNI THREAD 8/0. Есть   другие варианты обозначения толщины среди монтажных ниток, это уже знакомый нам размер BIG FLY для серьезных мушек,  A,  A+ и В.

Сейчас принята более совершенная система DENIER system, которая определяет истинный размер нитки. Само понятие размер или диаметр  становится относительным в отношении многоволоконных ниток или плетенок. Трудно  понять, что считать размером сравнивая круглую нить с плоской. Новая система, принятая в текстильной промышленности, позволяет избежать двусмысленности. Число DENIER определяется весом в граммах 9000 метров нитки. И чем меньше это число, тем по-настоящему тоньше нитка. Возможны варианты с плотностью, возразит чрезмерно дотошный читатель, но ее влияние на конечный размер нитки относительно невелико. Так, по крайней мере, считают авторы этой системы.

Здесь представлена таблица сравнительных  данных разных ниток по старой и новой шкале.

| Продукт | UNI Thread | UNI Thread | Big Fly | Glo Thread | UNI Cord | UNI Cord |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DENIER | 72 | 135 | 400 | 180 | 50 | 110 |
| Старый размер | 8/0 | 6/0 | B | 3/0 | 12/0 | 7/0 |

Для сравнения реального размера нитки не используют уже обозначения 3/0, 6/0, 8/0, а пользуются числом  Denier. Чем меньше это число, тем тоньше нитка.

| ТИП НИТКИ | DENIER | ПРОЧНОСТЬ в граммах |
| --- | --- | --- |
| UTC ULTRA THREAD 70 | 70 | 453 |
| DANVILLE FLYMASTER 6/0 | 70 | 453 |
| UNI 8/0 | 72 | 453 |
| DANVILLE MONOCORD 3/0 | 116 | 793 |
| UNI 6/0 | 135 | 907 |
| UTC ULTRA THREAD 140 | 140 | 953 |
| UNI 3/0 | 180 | Нет данных |
| DANVILLE FLAT WAXED NYLON | 210 | 1300 |
| DANVILLE FLYMASTER PLUS | 210 | 1360 |
| UTC ULTRA THREAD 280 | 280 | 1870 |
| UNI BIG FLY | 400 | Нет данных |

Наиболее универсальным является размер 6/0 и на традиционный вопрос новичка «с какой начать?», можно посоветовать именно 6/0. Эта нитка достаточна прочна  и по толщине подходит для изготовления большинства мушек. Привычными пальцами можно работать самыми тонкими и слабыми нитками, было бы это оправдано. А для начинающих сохранить достаточное и не чрезмерное натяжения нитки на разных этапах бывает трудно, и разочарование при обрыве и развале мушки нетрудно представить. Если не говорить о прочности, то преимущество более тонкой нити над 6/0 заметно лишь при вязке небольших  мушек. При вязке мелких деталей, на мелких крючках, там, где мало места, а все должно выглядеть деликатно, лучше использовать тонкие нитки 8/0. Для особых случаев есть нитка UNI THREAD TRICO толщиной всего в 17/0.    Когда вяжем очень мелкие    мадлера или   мушки типа Irresistibles из шерсти косули   нужно скрыть след от перевязки материалов ниткой, тоже  больше подойдет более тонкая, чем стандарт нить   8/0.   Из ниток UTC, которые классифицируются по новой системе,  самая тонкая монтажка представлена ULTRA THREAD 70 denier. Те, что толще - 140 и 280.

Нитки для вязания сделаны из разных материалов, теперь чаще всего это полиэстер и нейлон. Продукт UNI, обозначенный как THREAD, состоит из полиэстера. В общем, полиэстер прочнее, чем нейлон того же размера.  Его преимущество в более тонком диаметре при стандартной для ниток крепости. Поэтому относительно тонкая 6/0 UNI  THREAD перекрывает все потребности при вязке крупных мух, стримеров, щучьих мух и всевозможных изделий из шерсти, там, где нужны значительные усилия для фиксации материалов.

Нейлон является другим популярным материалом и используется в различных стилях – как плоская нить, как слегка скрученная, как перекрученная. В отличие от полиэстеровых ниток нейлон обычно не ваксирован, ложится плоско и легко разделяется на составляющие волокна.  Можно считать недостатком этих ниток их упругость, материал любит соскальзывать, как только ослабишь натяжение. Для начинающих вязальщиков это может доставить небольшие  проблемы. Мельчайшие волокна при расслоении начинают рваться и нитка приобретает пушистый вид.   Но эти же недостатки могут обернуться преимуществами. Многие чувствуют, что нейлон позволяет сделать силуэт мушки более тонким и изящным. К нейлоновым ниткам относятся уже упомянутые UNI NYLON и ULTRA THREAD UTC.  Нитки фирмы DANVILLE с именем FLYMASTER тоже сделаны из нейлона,   Другой, более толстый сорт этих ниток DANVILLE FLAT WАXED NYLON довольно обильно полит воском. Нитка прочная, хороша для стримеров, монтажа глаз, гантелек и других деталей крупных мух.

Кроме различных размеров и цветов среди этих нитей есть нитки  со специальными эффектами. Например,  UNI NEON обладает флюоресценцией,  а нейлоновая  UNI GLO Thread  после освещения  долго светится в темноте.

Но   целая группа нитей может по-настоящему называться специальными. Для их изготовления применяются особые волокна. Главное достоинство их- выдающаяся прочность. Уже известная кевларовая нитка очень крепка. Пусть   KEVLAR  и стоит дороже, но она нужна для изготовления крупных мушек, для крепления различных объемных материалов, например пучков синтетики, которая не слишком легко сжимается ниткой. Поверхность кевлара очень гладкая и скользкая, он не цепляет и не закручивает материал при затягивании. Это качество особенно ценят те вязальщики, кому приходится работать   с шерстью для мадлеров, жуков и бомберов. К недостаткам кевлара можно отнести его упругость и желание  слететь с крючка, как только отпустишь нить. К сожалению, у нас нет опыта ее применения. Возможно поэтому, практически никто не считает кевларовую нитку монтажной и используют ее лишь при ремонте поломанных удилищ да еще обвиняют в порче ножниц.

UNI CORD  (полиэтилен) чуть дороже   стандартной нитки, но  он крепче кевлара и бывает в более тонких вариантах   7/0 , 12/0 и в  более разнообразной цветовой гамме. Многие применяют его при вязке объемных голов из оленьей шерсти. Похожий материал предлагает и DANVILLE под именем MONOCORD.

Другой пример специальной нитки - UNI-MONO,  это прозрачная мононить.  В отличие от обычной упругой лески, этой специальной нитью легко и удобно делать всевозможные перевязки, прозрачные сегменты, как у бокоплавов и гидропсих. Ее скользкая и ровная поверхность хороша, если надо обвить материал     и не закрутить саму нитку. Но она не очень удерживает материалы при использовании петли, как при фиксации крылышек из вырезов пера и  имеет склонность убежать обратно.  Это недостаток, как можно заметить, всех хоть немного упругих ниток.  Очень тонкой и прочной разновидностью моно является UNI-CAENIS белого или черного цветов. Это незаменимый материал для вязки мелких поденок, муравьев и комариков, когда надо закрепить хвосты, намотать сегментированное тело и так далее.

UNI SOFT WIRE –может быть использована как монтажная нить, хотя это тонкая проволока.  Можно вспомнить знаменитую нимфу Франка Сойера, где кроме медной проволоки намотано лишь немного фазаньего пера. Годится  она и для   различных техник изготовления даббинга. Кроме привычных нам желтых и медных трансформаторных цветов можно найти еще 20-30 других совершенно немыслимых расцветок на все случаи жизни.

MICRO-TINSEL  - тонкая проволока, достаточно деликатная, ею можно крепить детали мушки, формировать головку, готовить как подложку      или использовать для изготовления    даббинга.

Так уж сложилось, что более всего нам   известны нитки канадской фабрики UNI PRODUCTS. Эти нитки появились у нас из России в достаточном количестве раньше других. Их, всяких разных,  канадцы выпускают более 80 видов, не говоря даже о вариантах цвета. Но конкретной информации об их свойствах и применении у нас по-прежнему нет. Возможно, кто-то заглянет на сайт www. uniproducts.com и просветит публику. В идеале под все разнообразие материалов, мух и техник их вязки можно и нужно выбирать самую подходящую нитку. Реально  понять особенности  и применение основных типов для    популярных мух и  техник их изготовления. Можно ограничиться одним - двумя размерами черной и на этом ограничить свой выбор. Как поступать решает каждый сам.

.

.