АКТ

Обследования участков проведения рыбоводно – мелиоративных работ по повышению продуктивности рыболовных угодий и восстановлению естественного нерестилища «оз. Колос» (соединение трех озер: Колос, М. Людиха и Старая река) и озера Большая людиха на р. Припять Петриковского района Гомельской области

5.03.2008г.									г. Петриков

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- главный специалист Департамента по мелиорации

и водному хозяйству

- зав. лабораторией, кандидат биологических наук

РУП «Институт рыбного хозяйства»

- начальник отдела мелиорации и

технического надзора ГПО «Белмелиоводхоз»

- начальник Петриковской райинспекции природных

ресурсов и охраны окружающей среды

- директор проектного института

- начальник ЗиГС Петриковского района

Рассмотрев рекомендации РУП «Институт рыбного хозяйства», топографические материалы и обследовав объект в натуре установили:

- В месте соединения оз. Колос с р. Припять глубина на входе составляет 0,7-1,0 м ширина 5 м, длина протоки около 100 м. Данная протока в межень пересыхает, что не позволяет молоди рыб уходить в р. Припять.

- В месте соединения оз. Большая Людиха с р. Припять вход в летний период пересыхает а ширина составляет 2-3 м, длина протоки около 200 м, что не позволяет молоди рыб уходить в р. Припять.

- Рельеф поймы, находящейся между каналом Лукич и оз. Старая река имеет складчатый характер с многочисленными бессточными понижениями, в которых после прохождения паводка остается молодь рыбы.

Учитывая рекомендации РУП «Институт рыбного хозяйства» в целесообразности создания «промывного» гидрологического режима в старицах, решили:

- Выполнить прорезь между р. Припять и оз. Колос длинной 110 м, шириной    10 м, глубиной 2,4м.

- Выполнить прорезь между р. Припять и оз. Большая Людиха длинной 205 м, шириной 20 м, глубиной 2,4 м и на конце прорези предусмотреть зимовальную яму 60х60 м, глубиной 3,9 м.

- Сток канала Лукич направить через ряд естественных понижений в оз. Старая река, создав тем самым «промывной» гидрологический режим в оз. Старая река, и беспрепятственный скат молоди рыбы в весеннее – летний период.