Разъем эхолотов Humminbird Matrix (приборный).

Схема кабеля для связи с персональным компьютером:

| Номер контакта Matrix | Назначение цепи | Номер контакта DB9 | Назначение цепи |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | NMEA In | 3 | Data Out |
| 4 | Общий | 5 | Общий |
| 6 | NMEA Out | 2 | Data In |

Схема кабеля для подключения GPS Garmin 72, 76 и др. (не подходит для GPS 12!!!):

| Номер контакта Matrix | Назначение цепи | Обозначение контакта разъема Garmin | Назначение цепи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +12 Вольт | + | +12 Вольт |
| 3 | NMEA In | T | Data Out |
| 4 | Общий | - | Общий |
| 6 | NMEA Out | R | Data In |

Схема кабеля для подключения GPS Garmin серии eTrex, eMap, Geko, GPS 12:

| Номер контакта Matrix | Назначение цепи | Обозначение контакта разъема Garmin | Назначение цепи |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | NMEA In | T | Data Out |
| 4 | Общий | - | Общий |
| 6 | NMEA Out | R | Data In |

Примечание: выделенные зеленым цветом цепи могут быть не разведены на фирменных кабелях Humminbird.