Министерство Образования Саратовской области.

МОУ СОШ с. Елшанка, Воскресенского р-на.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«Кормушка-самосвал»

Проект для учащихся 5 класса (вариант для мальчиков)

Разработал :

учитель технологии

МОУ СОШ с. Елшанка,

Воскресенского р-на

Аникин С. И.

2009 г.

Необходимость изготовления изделия.

Зимняя рыбалка - самое любимое увлечение для всех ребят из нашего класса. На своем опыте мы убедились, что величина улова нехищных рыб зависит от правильной прикормки. В заливах со стоячей водой достаточно насыпать прикормку в лунку. В протоках с течением рыбу прикармливают с помощью кормушки. Это приспособление для зимней рыбалки мы можем изготовить самостоятельно.

План проекта.

Чтобы выполнить наш проект, надо продумать форму и размеры кормушки, подобрать материалы, выполнить технический рисунок,  подобрать инструменты, продумать технологию изготовления. Наши размышления мы изобразили схемой.

Кормушка

Необходимость изготовления изделия

Разработка конструкции приспособления

Технический рисунок изделия

Затраты на изготовление изделия

Материалы,

инструменты, приспособления. Материалы,

инструменты, приспособления.

Технология

изготовления.

Испытание изделия и оценка проекта

Разработка конструкции кормушки.

Для сыпучих прикормок используют кормушку-самосвал. Кормушка-самосвал  выгружает прикормку на дне водоема не зависимо от глубины. Днище кормушки фиксируется при опускании и легко открывается при выгрузке прикормки. В корпус кормушки должна помещаться как минимум горсть прикормки.

Корпус кормушки можно изготовить из металла или пластмассы. Самая простая форма корпуса – конус. Стенки корпуса скрепляются заклепками. Днище корпуса металлическое.

Доставить прикормку на дно водоема можно в кормушке с цилиндрическим корпусом. Корпусом  такой кормушки послужит пустая консервная банка диаметром не более 100 мм.

3

2

4

1

Рис. 3. Кормушка-самосвал:

1-корпус; 2-ручка; 3-крючок;

4-поддерживающее кольцо.

Технический рисунок изделия.

3

2

4

1

Рис. 1. Кормушка-самосвал:

1-корпус; 2-ручка; 3-крючок;

4-поддерживающее кольцо.

Корпусом 1 кормушки (рис. 1.) послужит пустая консервная банка от сгущенного молока. Ручка 2 ,крючок 3, поддерживающее кольцо 4 изготавливаются из медной проволоки.

В корпус кормушки засыпается прикормка. На крючок, прикрепленный к основной леске выше корпуса с поднятой ручкой, навешивается кормушка. Леска прикреплена к поддерживающему кольцу. Прикормку в корпусе необходимо присыпать снегом.

После опускания кормушки на дно водоема крючок выходит из зацепления с ручкой. При подъеме лески кормушка переворачивается, и прикормка высыпается на дно водоема. При погружении кормушки воздух из корпуса удаляется через отверстия.

`

Материалы, инструменты, приспособления.

Корпус 1  консервной банки изготавливается из белой жести покрытой тонким слоем олова, а значит корпус, защищен от коррозии.

Для изготовления ручки 2, крючка 3, поддерживающего кольца 4 потребуется медная проволока диаметром 2 мм.

Кормушка будет изготавливаться в школьной мастерской. Острые кромки от срезанной крышки расплющим молотком на правильной плите слесарного верстака. Закрепив корпус в слесарных тисках, установим в патрон ручной дрели сверло диаметром 2,5 мм и просверлим отверстия.

Для изготовления деталей из проволоки потребуются кусачки, круглогубцы и напильник.

Технология изготовления.

Маршрутная карта изготовления кормушки

| № п/п | Наименование операции | Инструменты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расплющить острые кромки верхней части корпуса. | Правильная плита, молоток, слесарный верстак. |
| 2 | Накернить центры отверстий для установки ручки, поддерживающего кольца и центры отверстий для удаления воздуха. | Оправка цилиндрическая, тиски, молоток, кернер. |
| № п/п | Наименование операции | Инструменты |
| 3 | Закрепить корпус в тисках и просверлить отверстия диаметром 2,5 мм. | Тиски, ручная дрель, сверло диаметром 2,5 мм. |
| 4 | Из медной проволоки изготовить ручку, поддерживающее кольцо и крючок. | Молоток, правильна плита, круглогубцы, кусачки, напильник. |
| 5 | Закрепить на корпусе кормушки ручку и поддерживающее кольцо. | Круглогубцы, молоток. |
| 6 | За поддерживающее кольцо привязать леску, к леске, выше поднятой на корпусе ручки прикрепить короткий поводок с крючком. | Рыболовная леска диаметром 0,5 мм. |

Расчёт затрат на изготовление изделия.

Изделие «Кормушка-самосвал» изготовлено из отходов и не требует денежных затрат.

Испытание и оценка проекта.

В корпус кормушки помещается достаточное количество прикормки. При испытании в ёмкости с водой кормушка переворачивается, и прикормка выгружается на дно ёмкости.

Изготовленная нами конструкция кормушки компактна, имеет небольшой вес, что является  необходимым условием для комплекта рыболовных принадлежностей.

Технология изготовления посильна.