Пояснительная записка.
  
  Порядовки.
1.Первый ряд выкладывается от уровня чистого пола,строго по уровню.Предварительно с помощью отвеса на низ переносятся размеры 
  будщей трубы и ее расположение по отношенению к балкам и стропилам с учетом распушки.Полезно выложив 1-й ряд померить диаганали-они должны быть одинаковые.
2.Всё по порядовквам.Формируется зольник(поддув камера),устанавливаются на проволоку 3мм прочистные и поддув. дверки.
3.тоже.
4.перкрываются прочистные и поддув.дверки.
5.С помощью напусков формируется декоративн.карниз.Срезанные углы у кирпичей можно заменить готовыми радиусными кирпичами.
   
Готовится также место под колосник,с учетом местных размеров.Здесь применен.колосник 26/30см.
  Укладывается подверточные кирпичи из шамота(с зазором между красным кирпичем),сформировав по 2 канала.Подверточный кирпич снизу стесывается для предания плавности.вообще все повороты
 дым.газов для уменшения сопротивления нужно стесывать кирпичи.На порядовках показаны стесы(спилы)только видные сверху.
6.Уложив колосниковую решетку с зазорами по 1см,переходим на внутрянку из шамота.
7.Устанавливаем топочную дверку.Шамотные торцы возле топ дверки имеют зазор в О,5см с наружной кладкой.Зазоры заполняются базальт.ватой.
  На рисунках-два способа крепления топ.дверки.Слева более продвинутый на Г-образные пластины из нержавейки(немагнитной)прикрученные к дверкам.Справа более простой способ,на проволоку.Считается .что первый способ 
  уберегает незащищенные торцы красного кирпича от перегрева.Проволоку надо устанавливать так чтоб ее не "видело" пламя,т.е.полностью в швы.
8.9.10.11.-по порядовкам
12.формируется выход из топки в опускной канал(хайло) а также щели для снятия напряжения в топке(прогары)
13.Тоже.Перкрывается топ.дверка.Рис.-в помощь.
14.15.   перекрывается хайло и опускной канал.Подъемный канал плавно удлинняется.Сверху 15-го ряда устанавливается задвижка прямого(летнего)хода.Обязательно с зазором заполненным базальтом.
     на порядовках задвижка показана в 16-м ряду-ошибка.
16.Устраивается декоративн.карниз из выпусков кирпича---всё как в нижнем карнизе.Подъемный канал еще больше удлинняется и поворачивет под углом внутрь
17.Формируется верхний ярус.Сзади устанавливается прочистная дверка.
18.19.-по порядовкам.
20.Устанавливаются рассечки-кирпичи наребро опираются на опорные кирпичи в середине и на внешнюю кладку,для чего или делаются запилы во внешней кладке
 или просто впритык на гвозди,засунутые во внешнюю кладку,плюс всё на плотно на раствор.Несоответствие толщины (два ряда наплашку больше чем идин наребро)заполняется
 утолщенным швом или кусочками кирпича.
21.далее-по порядовкам.расстояние между кирпичами рассечек должно быть одинаковым и делить пространство на равные части.
 
30.31.-перекрыша в 2 ряда.
31.начинается шейка трубы.Устанавливается основная задвижка.Далее- распушка-противопож.уширение общей толщины трубы.Начало уширения попадает на уровень потолка.
  Распушка идет через перекрытие и на чердаке опять переходит в трубу в 5 кирпичей.

 Вся кладка ведется на глинопесчаном растворе,кладка подрасшивку.толщина швов не более 5мм.,для чего кирпич перед укладкой окунать в чистую воду.
      
   После сооружения печи она должно хорошо просохнуть.Когда печь полностью высохнет ее нужно покрыть спец.термостойким лаком.Лучшей считается естеств.сушка и летом обычно не более 2-х недель.Начинать топить надо понемногу,постепенно с каждым разом увеличивая дозу дров.Нормальным 
 считается горение когда горит сильно ,но не гудит.Увеличенная топ.дверь требует осторожного открывания иначе возможен выброс дыма в помещение.Итак приехав на дачу открываете обе задвижки,когда хорошо разгорится нижнюю задвижку закрываем
 и происходит нагрев печи.Момент окончания топки(!)определяется наощупь по наиболее горячему месту.Обычно там,где раньше нагревается там и будет то самое место.и когда оно станет горячим но для руки терпимым--это и есть
 момент окончания топки.Остается открыть нижнюю задвижку и когда догорят угли обе задвижки закрыть.Через 1-2часа прогрев по всей печи выравнивается.Если тпить каждый день(что очень желательно для печи)то нижнюю задвижку можно вначале и не открывать.
 Кстати если летом,то можно и протопить с открытыми задвижками и открытой дверкой--режим открытого камина.В этом случае все тепло улетает в трубу но зато будет живой огонь.Закрывать нижнюю задвижку в этом случае нельзя-будет дымить.
    
     материалы: кирпич печной-где-то 1000шт с трубой,где шт 50-шамотный ША-8.
                задвижка чугунная на канал 26/13-2шт.
                дверка прчистная 14/13-3шт.
                дверка поддувальная 25/14-1шт.
                колосниковая решетка чугунная 26/30-1шт.
                 дверка топочная Енисей или др.такого размера...

Внешние размеры: 435(ш) х 400(в) мм 
Посадочные размеры: 380(ш) х 345(в) мм 
Размеры стекла: 330(ш) х 330(в) мм 
Масса: 5,2 кг

2yanka:
Привет Иван! Как поживаете? 
Добыл 5 мешков "Вогника", кирпича Ш-8, продолжаю...Возникло несколько вопросов по 15-му ряду:
Почему нужно резать крайние боковые шамотные кирпичи?
Нужно ли их спиливать снизу со стороны задней стенки?
ЗЫ:У меня уровень кладки 11 ряда получился немного ниже уровня топочной дверки, пришлось поработать китайкой, поэтому перевязку сделал чуть по другому... фрагмент шамотной кладки над дверкой тоже сделал в замок(все еще соблюдаю зазор с базальтом, может это лишнее?)
Спасибо!

в 15 -м ряду по краям не шамот а красный.по любому крайние кирпичи стесываются со стороны канала чтоб подъемный канал плавно удлиннялся
"Енисей"-35см по высоте-самое то для 5 - рядов.
  Зазор с базальтом---до верхнего яруса(16 рядов)

Виноват, я имел ввиду крайние кирпичи в 14 ряду...они на схеме разрезаны...что если положить целые, слегка сдвинув их к центру?

Я кажется понял...эти кирпичи, которые на плане выглядят как разрезанные, на самом деле стесаны, просто стесы не заштрихованы...
Спасибо!

Я так понял, если не делать нишу, то последний чертеж можно взять за основу(учитывая разницу в размерах и количестве рассечек)? А то в первоначальном совсем непонятна перевязка кирпичей на ребро, особенно в 19 - 23 и 21 - 25-х рядах...

Привет Иван!
Вчера сложил 15 ряд. Снова внутрянка получилась на сантиметр выше внешней кладки. Сегодня с утра занялся резней, решил все выровнять и от полочки начать как бы с чистого листа. Когда примерял кирпичи под ЗЛХ, нижние кирпичи начали двигаться, пришлось перекладывать. Когда счищал остатки раствора он выглядел сырым и рыхлым. Попробовал чистить швы мет. щеткой - чиститься очень легко, не сравнить со швами, сложенными из первой партии. Вообще новая партия "Вогника" ведет себя совершенно по другому - раствор получается не таким пластичным, перестает схватывать уже через несколько минут. Короче говоря, переложил шатавшиеся кирпичи и уехал в Минск. Поеду 21-го, посмотрю что будет. Теплится слабая надежда, что это от холода. Если нет, значит "Вогник" левый...