Последовательность изготовления мормышки "бабочка" показана на рис.2. Для этого необходима тонкая латунная, медная или бронзовая фольга. Прямоугольный ее кусочек сгибают пополам и ножницами вырезают "коронку" будущей приманки. Затем "крылья" разводят на 40-60 градусов, а образовавшуюся полость обрабатывают травленой кислотой. Сюда вкладывают заранее перегнутый, как для "нимфы", облуженный крючок; полость с помощью паяльника заполняют свинцово-оловянным припоем.

Рис.2. Последовательность изготовления мормышки "бабочка": а- сложить фольгу и наметить линию отреза; б- развести стороны отрезанной заготовки под углом 40-60 градусов; в- вложить в полученную полость "коронки" облуженный крючок и с помощью паяльника заполнить ее свинцово-оловянным припоем.

Крючок "плотвиных" приманок не должен быть больше № 14 (по международной нумерации). Хороши для этого специальные крючки для вязания мушек с цевьем средней длины и загнутым внутрь колечком - их почти не требуется перегибать, а лишь немного разогнуть, увеличив расстояние от жала до цевья.