Свечи зажигания фирмы NGK для лодочных моторов Tohatsu (Тохатсу).

| Марка двигателя Tohatsu | Цилиндров | Год | Зазор | Маркировка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 h.p. MFS 2.5 4-Stroke |  | 2003- | 0,6 | DCPR6E |
| 2.5 h.p. (2-stroke) M2.5A 75cc | 1 |  | 0,8 | BPR6HS |
| 3.5 h.p. MFS 3.5 4-Stroke |  | 2003 - | 0,6 | DCPR6E |
| 3.5 h.p. (2-stroke) M3.5A / M3.5B 75cc | 1 |  | 0,8 | BPR6HS |
| 4.0 h.p. MFS 4A 4 HP 4-Stroke |  | 2000 - | 0,6 | DCPR6E |
| 4.0 h.p. M4C | 1 |  | 0,8 | BPR7HS |
| 5.0 h.p. MFS 5A 4-Stroke |  | 1999 - | 0,6 | DCPR6E |
| 5.0 h.p. B13B , B9B | 1 |  | 0,8 | BR6HS |
| 5.0 h.p. M5B, M5BS 2-Stroke | 1 |  | 1 | BPR7HS-10 |
| 5.0 h.p. (4-stroke) 123cc | 1 |  | 0,9 | FR5 |
| 6.0 h.p. M6B | 1 |  | 0,8 | BPR7HS |
| 6.0 h.p. MFS 6A 4-Stroke |  | 2000 - | 0,6 | DCPR6E |
| 8.0 h.p. (2-stroke) M8A, M8B 169cc | 2 |  | 0,7 | BPR5HS |
| 8.0 h.p. Proof 8 BEF, 169cc | 2 |  | 0,8 | BPR7HS |
| 8.0 h.p. B13B , B9B | 1 |  | 0,8 | BR6HS |
| 8.0 h.p. 4-Stroke |  | 2003 - | 0,6 | DCPR6E |
| 9.8 h.p. MFS 9.8A 4-Stroke |  | 2003- | 0,6 | DCPR6E |
| 9.8 h.p. B18C , B18D |  |  | 0,8 | BR6HS |
| 9.9 h.p. M9.9B2 / M9.9C 2-Stroke | 2 |  | 0,8 | BR7HS |
| 9.9 h.p. MFS 9.9A / B 9,9HP 4-Stroke |  | 2000 - | 0,6 | DCPR6E |
| 12.0 h.p. M12B |  |  | 1 | BR7HS-10 |
| 12.0 h.p. B18C , B18D |  |  | 0,8 | BR6HS |
| 13.0 h.p. M13 | 2 |  | 1 | BR7HS-10 |
| 15.0 h.p. MFS 15A / B /B2 15 HP 4-Stroke |  | 2000 - | 0,6 | DCPR6E |
| 15.0 h.p. M15A / M15B2 / M15C / M15D 2-Stroke | 2 |  | 1 | BR7HS-10 |
| 16.0 h.p. M16 |  |  | 1 | BR7HS-10 |
| 18.0 h.p. M18A / M18C2 / M18D / M18E / 294cc / (2-stroke) | 2 |  | 1 | BR7HS-10 |
| 18.0 h.p. MFS 18B4 /18B 4-Stroke |  | 2001- | 0,6 | DCPR6E |
| 18.0 h.p. MFS 18B2 4-Stroke |  | 2001- | 0,6 | DCPR6E |
| 20.0 h.p. M20 |  |  | 1 | BR7HS-10 |
| 20.0 h.p. B40A, B30C |  |  | 1 | BR6HS-10 |
| 25.0 h.p. Proof 25C2, 430cc | 2 |  | 1 | BR7HS-10 |
| 25.0 h.p. M25C,M25C2 | 2 |  | 1 | BR7HS-10 |
| 25.0 h.p. B40A, B30C |  |  | 1 | BR6HS-10 |
| 25.0 h.p. MFS 25A 4-Stroke |  | 2002 - | 0,6 | DCPR6E |
| 30.0 h.p. (2-stroke) M30A / M30A3 / 430cc | 2 |  | 1 | BR7HS-10 |
| 30.0 h.p. MFS 30A 4-Stroke |  | 2002- | 0,6 | DCPR6E |
| 35.0 h.p. M35A |  |  | 0,9 | BPR7HS |
| 40.0 h.p. MD40B TLDI |  | 2004- | 0,8 | PZFR6H |
| 40.0 h.p. M40D/2 / 697cc / (2-stroke) | 3 |  | 0,9 | BPR7HS |
| 40.0 h.p. Proof 40D Mega / 697cc | 3 |  | 1 | B8HS-10 |
| 40.0 h.p. Proof 40D Mega / 697cc / EFTO | 3 |  | 1 | B8HS-10 |
| 40.0 h.p. M40D Mega EPTO / (2-stroke) / 697cc | 3 |  | 0,6 | BR7HS |
| 40.0 h.p. M40C / 493cc / (2-stroke) | 2 |  | 1 | BPR6HS-10 |
| 40.0 h.p. MD40A TLDI |  | 2004- | 1,1 | ZFR6F-11 |
| 50.0 h.p. (2-stroke) / 697cc | 3 |  | 1 | B8HS-10 |
| 50.0 h.p. MD50A TLDI |  | 2004- | 1,1 | ZFR6F-11 |
| 50.0 h.p. MD50B TLDI |  | 2004- | 0,8 | PZFR6H |
| 50.0 h.p. W50 |  | 2004- | 0,8 | PZFR6H |
| 50.0 h.p. M50C / M50D | 3 |  | 1 | B8HS-10 |
| 55.0 h.p. M55A / B | 3 |  | 1 | B8HS-10 |
| 60.0 h.p. (2-stroke) / 938cc / M60A / M60B / M60C | 3 |  | 1 | B8HS-10 |
| 70.0 h.p. MD70A 2 TLDI |  | 2004- | 1,1 | ZFR6F-11 |
| 70.0 h.p. MD70B TLDI |  | 2004- | 0,8 | IZFR5J |
| 70.0 h.p. (2-stroke) / 938cc / M70A / M70A2 / M70B | 3 |  | 1 | B8HS-10 |
| 80.0 h.p. M80A |  |  | 1 | B8HS-10 |
| 90.0 h.p. (2-stroke) / 1267cc / M90A | 3 |  | 1 | B8HS-10 |
| 90.0 h.p. MD90B TLDI |  | 2004- | 0,8 | IZFR5J |
| 90.0 h.p. MD90A TLDI |  | 2004- | 1,1 | ZFR6F-11 |
| 90.0 h.p. MD90A 2 TLDI |  | 2004- | 1,1 | ZFR6F-11 |
| 115.0 h.p. MD115A TLDI |  | 2004- | 0,8 | IZFR5J |
| 115.0 h.p. M115A / A2 | 4 |  | 1 | B8HS-10 |
| 120.0 h.p. (2-stroke) / 1768cc / M120A | 4 |  | 1 | B8HS-10 |
| 140.0 h.p. (2-stroke) / 1768cc / M140A | 4 |  | 1 | B8HS-10 |