Эх  эти уловистые ЧЕРТИ.  http://www.rusfishing.ru/forum/showthread.php?t=37&page=106

Самоделка   от    jreym

Сегодня сделал черта по новой технологии.                                                                                                          Берется кусок не сильно тонкой жести - медь или латунь.  Латунь прикольно потом выглядит, но не всегда хорошо работает. Из жести вырезается полоска  1,5-2 мм шириной, отжигается зажи-галкой и зачищается наждачкой, можно залудить, можно и так. Навиваю этой полоской тело черта на конце шила. Впаиваю тройничок, готовые тройники не люблю, лучше собрать  из хороших оди-нарников,  обвив их тоненькой проволочкой. Сверху впаиваю колечко. Можно и проволочку по оси вставить, но у меня с этим всегда сложности, вытащить потом не могу, потому просто колечко ставлю.                                                                                                                                                                    Получается отличный чертик с вытянутым слегка сегментным телом. Я его крашу черным марке-ром, он быстро местами обтирается и получается рабочий грязный цвет. Раньше навивал иногда тело из медной проволоки или делал из медной трубочки, так вот из полосочки получаются черти поинтереснее.                                                                                                                                                                  Не могу сфотать, фотик сдох, а на мобилке слабоват для такой мелочи. Но думаю и так понятно как сделать. За счет не сильно тонкой жести чертик выходит довольно тяжелый и прочный. Делаю по этой технологии крупненьких  вытянутых чертиков  15-25 мм, работают на глубине или слабом течении очень неплохо.                                                                                                                                                 На последних четырех рыбалках в корягах, стабильно влетали неплохие караси вперемешку с окунем, раньше карасей на черта так запросто не ловил. Карась шел на перламутровую бусину на тонком черте  18-20мм высотой.  Игра - злая тряска, но с медленным подъемом. Хватал в замок, как хищник, тянуть хорошего карасика конечно приятно.