Уважаемый покупатель    Спасибо что Вы сделали правильный выбор и приобрели изделие нашей фирмы. Перед Вами  зарядное устройство нового поколения, обладающее высокими потребительскими свойствами и отличными техническими характеристиками. Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное руководство. Высокие эксплуатационные качества и надежность Вашего зарядного устройства во многом зависят от соблюдения правил эксплуатации приведенных ниже.

УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ СОНАР  УЗ 207.03

# ПАСПОРТ

1.ВВЕДЕНИЕ.

1.1.  Настоящий паспорт является объединённым документом, совмещающим в себе техническое описание, инструкцию по эксплуатации и паспорт, удостоверяющий гарантированные предприятием - изготовителем основные технические характеристики устройства зарядного СОНАР УЗ 207.03 ТУ   3468-001-73377770-2003

2.НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

2.1.  Устройство зарядное (в дальнейшем - устройство) предназначено для заряда автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей напряжением 12 вольт, емкостью 15÷200А·ч. Устройство реализует оптимальную двух шаговую процедуру зарядки 	 аккумуляторных батарей, позволяющую заряжать батарею максимально быстро и без повреждения. Устройство обеспечивает стабилизированный зарядный ток и оптимальный для свинцово-кислотных  аккумуляторов, режим хранения с компенсацией тока саморазряда. Устройство полностью автоматизировано, защищено от переполюсовки и перегрузки с помощью встроенной электронной защиты, работает в широком  диапазоне входных напряжений, снабжено регулировкой максимальной величины зарядного тока с отображением стрелочным индикатором. Может использоваться в случаях, требующих длительного хранения аккумуляторов в состоянии постоянной готовности, с периодической  автоматической подзарядкой, например в системах бесперебойного электропитания.

Данным устройством можно заряжать аккумуляторы с напряжением 6 и 9 Вольт. Однако следует иметь в виду, что устройство в этом случае, не сможет автоматически определить момент окончания заряда. Поэтому необходимо следить за процессом заряда и вовремя отключить устройство.

2.2. Устройство может эксплуатироваться в условиях умеренного климата в хорошо проветриваемых помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 5°C до плюс 35°С и относительной влажности до 90% при температуре 20°С.

2.3.  Питание устройства осуществляется от сети переменного однофазного тока напряжением 190÷245 В., частотой  50 Гц.

2.4  Настоящий паспорт  устанавливает правила эксплуатации устройства.

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Напряжение питающей сети……………….. 	Номинальное      220        Вольт.

Рабочее               190÷245 Вольт.

3.2 Частота питающей сети……………………………………..           500.5   Гц.

3.3 Диапазон зарядного тока………………….…………………          0÷15*      Ампер.

*В диапазоне 0 - 12А, режим работы долговременный.

В диапазоне 12 – 15А не более 15 минут.

3.4 Устройство обеспечивает:

а) ручное ограничение максимального зарядного тока, (в диапазоне 1 - 15Ампер)

б) индикацию

- работоспособности при подключении к сети,

- режима заряда аккумулятора,

- режима хранения аккумуляторной батареи,

- величины зарядного тока с помощью стрелочного индикатора.

3.5 Габаритные размеры не более, мм  …………………     200 Х 120 Х 90

3.5 Масса не более ………………………………………………...         600 г

3.7 Электрическая мощность, потребляемая от сети не более ….        220Вт.

3.8. В процессе работы устройства допускается повышение

температуры корпуса до………………………………………        60С.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

  - В комплект поставки устройства входят изделия и эксплуатационные документы, перечисленные в таблице.

| Наименование | Обозначение документа | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство зарядное СОНАР УЗ 207.03 Футляр Паспорт | ТУ 3468-73377770-2003 | 1 1 1 |  |

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При эксплуатации устройства запрещается замена предохранителей, а также ремонт устройства во включенном состоянии.

5.2. При работе устройства не допускается механическое повреждение изоляции сетевого шнура, проводов выходных зажимов, а также попадание на них химически активных сред (кислот, масла, бензина и т. п.).

5.3. В процессе заряда  аккумуляторной батареи устройство должно находиться в хорошо  проветриваемом помещении.

6. РАБОТА УСТРОЙСТВА

6.1. Зарядное устройство может работать в трёх режимах, автоматически переходя из одного режима в другой, в зависимости от состояния Вашего аккумулятора

Режим I

Режим II

Режим III

o

T2

T3

T4

U,вольт

I,ампер

T

14.8V

13.8V

Ic

Режим    - режим объемного заряда (заряд аккумулятора непрерывным током).

Режим  I  - режим заряда при фиксированном напряжении (спадающим током).

Режим  I - режим хранения (компенсация тока саморазряда аккумулятора).

Зависимость величины зарядного тока (I) от напряжения на аккумуляторе (U) в разных режимах работы устройства показана на РИС.1. В режим  устройство включится, если Ваш аккумулятор разряжен. В этом случае аккумулятор заряжается током, который задаётся регулятором на лицевой панели прибора (1 – 15А) до тех пор, пока напряжение на аккумуляторе не достигнет так называемого избыточного напряжения 14.8  0.1Вольт (интервал времени 0 ÷ T2). Этот режим известен как режим заряда аккумулятора постоянным током. К моменту времени T2 аккумулятор заряжается на 85% своей емкости. Дальнейшее сохранение довольно большого зарядного тока не целесообразно, так как приводит к обильному кипению электролита, что не желательно. Поэтому устройство переходит в режим заряда аккумулятора при фиксированном напряжении. В этом режиме (интервал времени  Т2 ÷ Т3) напряжение на аккумуляторе поддерживается постоянным и равно 14.8  0.1 Вольт при спадающем зарядном токе. Благодаря этому удается избежать кипения электролита и других нежелательных явлений. При снижении зарядного тока до уровня примерно1/4 от установленного, зарядное устройство переключается (момент времени Т3), и в дальнейшем будет поддерживать на аккумуляторе напряжение 13.8  0.1 Вольт, компенсируя при этом ток саморазряда (Ic) аккумулятора  (режим III). В этом режиме и аккумулятор, и зарядное устройство могут работать сколь угодно долго.

6.2. Процесс заряда аккумулятора контролируется с помощью амперметра и индикаторного устройства, состоящего из трех светодиодных индикаторов

-индикатор  “СЕТЬ” – красного цвета свечения,

-индикатор  “ЗАРЯД” –  красного цвета свечения,

-индикатор  “ГОТОВ” – зеленого цвета свечения

В режиме I (интервал времени 0 ÷ Т3) светятся: индикатор СЕТЬ и индикатор ЗАРЯД. В момент времени Т3 устройство переключается, индикатор ЗАРЯД гаснет, а индикатор ГОТОВ светится. Устройство перешло в режим хранения и в дальнейшем индикация не меняется.

При несоблюдении полярности подключения, электронная защита не подключит устройство к аккумулятору.

В случае перегрузки, из-за неисправности или некорректного обращения, устройство перейдёт в режим защиты, индикаторы СЕТЬ, ЗАРЯД и ГОТОВ будут периодически мигать.

7.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. После хранения в холодном или сыром помещении, а также после транспортировки, устройство перед включением следует выдержать в нормальных условиях не менее  2 ч.

7.2. Главным условием нормальной зарядки аккумуляторной батареи является её исправность  (см. руководство по эксплуатации аккумуляторной батареи.).

8. РАБОТА С  УСТРОЙСТВОМ

8.1.. При подключении устройства следует иметь в виду следующее: схема защиты подключит устройство к аккумулятору только в том случае, если выходные зажимы устройства подключены правильно и если на аккумуляторе присутствует напряжение не менее 3.0 Вольт.

8.2. Подключите контактные зажимы устройства к выводам аккумуляторной батареи, соблюдая полярность:

 или красный зажим подключается к плюсу аккумуляторной батареи;

  или черный зажим подключается  к минусу аккумуляторной батареи.

Включите устройство в сеть. В зависимости от состояния Вашего аккумулятора, устройство включится в один из режимов (см. пункт 6.1).С помощью регулятора установите требуемую величину зарядного тока.

Следует помнить, что максимальный ток определяется состоянием аккумулятора, поэтому с помощью регулятора Вы его можете только ограничить.

За процессом заряда следите с помощью индикаторного устройства (см. пункт 6.2). По окончании заряда аккумулятора (либо по окончании хранения аккумулятора) устройство отключите от сети, а затем отключите контактные зажимы от аккумуляторной батареи.

  - При зарядке аккумуляторной батареи на автомобиле сначала подсоедините выходной провод к незаземлённой клемме, затем подсоедините другой выходной провод к шасси вдали от батареи и топливной линии. По окончании заряда отсоединить питание, затем шасси и батарею.

9. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

9.1. Подключить устройство к аккумулятору, включить в сеть. Устройство включится в один из

режимов (см. пункт 6).

10..  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ УСТРОЙСТВА

10.1. Устройство необходимо хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от отопительных приборов при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С, относительной влажности не более 80% при 25°С.

10.2. Недопустимо содержание в воздухе хранилища газов, паров кислот, щёлочей и других агрессивных сред и примесей.

10.3. Срок хранения устройства не более 5 лет.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Устройство зарядное  СОНАР УЗ 207.03 ТУ   3468-001-73377770-2003,

изготовлено  и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей документацией и признано годным  к эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. ___________________________________                                             ______________________________

( личная подпись )                                                                                         ( расшифровка подписи )

______________________________

( год, месяц, число)

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1. Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технических условий

ТУ 3468-001-73377770-2003 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки, оговорённых в настоящем          паспорте.

12.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи его через розничную торговую сеть или 18 месяцев со дня изготовления.

12.3. В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно производит ремонт и обслуживание устройства.

12.4. В случае несоблюдения потребителем условий эксплуатации устройства предприятие - изготовитель рекламаций не принимает.

12.5. Предприятие- изготовитель:

ООО ”ПКФ  СОНАР” 198095, Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных д. 29

Тел / Факс (812) 458-54-27, 458-54-28.

Гарантийный ремонт:

Санкт-Петербург, 198095 ул. Ивана Черных, д. 29, т.(812) 458-54-27,458-54-28.

Режим работы: пн-чт 9 – 17, пт 9 - 16

Москва115432 ул. Трофимова д.21 магазин "АВТОКЛАКСОН" т.958-98-85, 679-17-81

Режим работы: пн-пт 9 – 18, сб 9-17, вс 10-15

Предприятие- изготовитель:

ООО ”ПКФ  СОНАР”. 198095, Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных д. 29

Тел / Факс (812) 458-54-27, 458-54-28(гарантийный ремонт).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  № 1

на ремонт ( замену ) в течении гарантийного срока

Изделие: Устройство зарядное  СОНАР  УЗ 207.03 ТУ   3468-001-73377770-2003

Номер и дата выпуска  ________________________________________________________________________

Приобретён  _________________________________________________________________________________

( дата, подпись и штамп торгующей организации )

Предприятие- изготовитель:

ООО ”ПКФ  СОНАР”. 198095, Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных д. 29

Тел / Факс (812) 458-54-27, 458-54-28(гарантийный ремонт).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  № 2

на ремонт ( замену ) в течении гарантийного срока

Изделие: Устройство зарядное  СОНАР  УЗ 207.03 ТУ   3468-001-73377770-2003

Номер и дата выпуска  ________________________________________________________________________

Приобретён  _________________________________________________________________________________

( дата, подпись и штамп торгующей организации )

Предприятие- изготовитель:

ООО ”ПКФ  СОНАР”. 198095, Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных д. 29

Тел / Факс (812) 458-54-27, 458-54-28(гарантийный ремонт).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  № 3

на ремонт ( замену ) в течении гарантийного срока

Изделие: Устройство зарядное  СОНАР  УЗ 207.03 ТУ   3468-001-73377770-2003

Номер и дата выпуска  ________________________________________________________________________

Приобретён  _________________________________________________________________________________

( дата, подпись и штамп торгующей организации )

Дополнительная информация пользователю

Не типовые случаи работы устройства

1.  Устройство не переходит из режима заряда в режим хранения. Следует иметь ввиду:

Время работы устройства в режиме I можно определить так:

Т = Е / I ,  где:  Т- время заряда в часах. Е- емкость аккумулятора в ампер∙час.

I – средний зарядный ток .

Например:

для аккумулятора емкостью 55Ампер∙час.

Т = 55/5.5 =10час.

Если индикатор ЗАРЯД не гаснет, а индикатор ГОТОВ не загорается существенно дольше, то причиной может быть следующее:

- очень большой ток саморазряда аккумулятора при напряжении близком к избыточному 14,8В.

-замыкание одной или нескольких банок в аккумуляторе. При этом может наблюдаться кипение электролита в исправных банках.

Скорее всего аккумулятор следует заменить.

Иногда удается, частично восстановить свойства аккумулятора. Для этого следует несколько раз зарядить и разрядить аккумулятор на автомобильную лампу мощностью примерно 50 ватт. Желательно при этом контролировать и корректировать плотность электролита ( в заряженном состоянии аккумулятора: зимой - 1.29,  летом –1.27).