## Таблица размеров ступицы гребных винтов SOLAS

d – диаметр ступицы винта (мм). 
a – количество шлицов на валу

### ⇒ Mercury/Mariner

| Категория (Мощность) | Mercury/Mariner |  |
| --- | --- | --- |
|  | a | d |
| A(8-15 л.с) | 8 | 61,5 |
| B(15BF-25 л.с) | 10 | 74.1 |
| C(25BF-60 л.с) | 13 | 79.0 |
| D(40BF-80 л.с) | 15 | 101.0 |
| E(135BF-300 л.с) | 15 | 110.0 |
| F(Bravo2) | 12 | 128 |

### ⇒ Suzuki

| Категория (Мощность) | Suzuki |  |
| --- | --- | --- |
|  | a | d |
| 5(5 л.с) | 10 | - |
| A(9.9-15 л.с) | 10 | 61.5 |
| B(20-30 л.с) | 10 | 78.0 |
| C(35-60 л.с) | 13 | 79.0 |
| D(60-140 л.с) | 13 | 96.5 |
| E(150-225 л.с) | 15 | 110 |

### ⇒ Johnson/OMC/Evinrude

| Категория (Мощность) | Johnson/OMC/Evinrude |  |
| --- | --- | --- |
|  | a | d |
| A(9-15 л.с) | 13 | 61.5 |
| B(20-35 л.с) 2такт* | 14 | 74,1 |
| C(40-70 л.с) | 13 | 80.0 |
| D(45-120 л.с) | 13 | 96,5 |
| E(115-300 л.с) | 15 | 110 |
| * - Для B (25-30 л.с) 4х такт. - 10 шлипцов |  |  |

### ⇒ Tohatsu

| Категория (Мощность) | Tohatsu |  |
| --- | --- | --- |
|  | a | d |
| 5(5 л.с) | 12 | 57 |
| 8(6-9.8 л.с) | 12 | 55 |
| A(9.9-18 л.с) | 14 | 61.5 |
| B(25-35 л.с) | 10 | 69.5 |
| C(40-60 л.с) | 13 | 79.0 |
| D(60-140 л.с) | 15 | 101.0 |

### ⇒ Yamaha

| Категория (Мощность) | ### Yamaha |  |
| --- | --- | --- |
|  | a | d |
| 8(6-8 л.с) | 7 | 55 |
| A(8-15 л.с) | 8 | 61.5 |
| B(15BF-25 л.с) | 10 | 69.5 |
| C(25BF-60 л.с) | 13 | 79.0 |
| D(40BF-80 л.с) | 15 | 101.0 |
| E(135-300 л.с) | 15 | 110.0 |

### ⇒ Honda

| Категория (Мощность) | Honda |  |
| --- | --- | --- |
|  | a | d |
| A(8-15 л.с) | 8 | 61.5 |
| B(15BF-25 л.с) | 10 | 69,5 |
| C(25BF-60 л.с) | 13 | 79 |
| C(25BF-60 л.с) | 13 | 79.0 |
| D(40BF-80 л.с) | 15 | 101.0 |
| E(135-300 л.с) | 15 | 110.0 |